## SPIS ZAWARTOŚCI

- I. 	CZĘŚĆ OPISOWA

- 1.	 DANE OGÓLNE

- 1.1.	Inwestor

- 1.2.	Jednostka projektowa

- 1.3.	Podstawa opracowania

- 1.4.	Lokalizacja obiektu

- 2. 	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

- 3.   	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- 3.1.	Przeznaczenie obiektu i program użytkowy

- 3.1.1.	Ogólna charakterystyka obiektu

3.1.2.  	Parametry techniczne – powierzchnie, kubatura

3.1.3.	Tabelaryczne zestawienia powierzchni użytkowych pomieszczeń

- 3.2.   	Funkcja i forma obiektu

- 3.2.1.	Funkcja

- 3.2.2.	Forma

- 3.3      	Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe

- 3.3.1   	Rozwiązania konstrukcyjne

- 3.3.2.	Rozwiązania materiałowe

- 3.3.3.	Izolacje przeciwwilgociowe

- 3.3.4.   	Izolacje termiczne

- 3.3.5.	Zestawienie przegród poziomych

- 3.3.6.	Zestawienie przegród pionowych

- 3.3.7.   	Kategoria geotechniczna budynku

- 3.4      	Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

- 3.5	Technologia

- 3.6	Rozwiązania techniczne, wyposażenie budowlano instalacyjne,

- urządzenia techniczne, charakterystyka energetyczna

- 3.7.	Warunki ochrony przeciwpożarowej

- 3.8. 	Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko

- 3.9.	Uwagi końcowe

- Zał. 1	PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

- Zał. 2	ZESTAWIENIE PRZEGRÓD PIONOWYCH I POZIOMYCH

Zał. 3	INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zał. 4	DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKA

- Zał. 5	WRUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

- II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- rys. nr PB/A/1.1 		Rzut podziemia (-3.60)					1:200

- rys. nr PB/A/1.2			Rzut parteru(±0.00) 					1:200

- rys. nr PB/A/1.3 		Rzut I piętra(+3.75; +4.25)				1:200

- rys. nr PB/A/1.4			Rzut II piętra(+7.50)						1:200

- rys. nr PB/A/1.5			Rzut III piętra(+11.70)					1:200

- rys. nr PB/A/1.6			Rzut poziomu technicznego				1:200

- rys. nr PB/A/1.7			Rzut dachu								1:200

- rys. nr PB/A/2.1			Przekrój A-A							1:200

- rys. nr PB/A/2.2			Przekrój 1-1							1:200

- rys. nr PB/A/2.3			Przekrój 2-2							1:200

- rys. nr PB/A/3.1			Elewacja północna i południowa			1:200

- rys. nr PB/A/3.2			Elewacja wschodnia i zachodnia			1:200

1. 	DANE OGÓLNE

- 1.1.	Inwestor :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.

ul.Narutowicza 9, 26-600 Radom,

T/F 48 385 1003,e-mail: sekretariat@mosir.radom.pl

- 1.2.	Projektant:

APA Czech_Duliński_Wróbel

Agencja Projektowa „ARCHITEKTURA” Sp. z o.o.,

31-148 Kraków, ul. Wróblewskiego 3/2

tel.: (12) 631 09 60, e-mail: architektura@apa.krakow.pl

1.3.	Podstawa opracowania :

1.3.1.	Umowa pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. a biurem projektów APA Czech_Duliński_Wróbel, Agencja Projektowa „ARCHITEKTURA” Sp. z o.o., nr 2/2015/ZP z kwietnia 2015 r.

1.3.2.	Wytyczne lokalizacyjne, programowe i funkcjonalne Inwestora MOSIR Radom 
Sp. z o.o. uzyskiwane sukcesywnie od marca 2015 r.

1.3.3.	Koncepcja układu drogowego w rejonie projektowanej hali opracowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w marcu 2013 r.

1.3.4.	Wytyczne w zakresie bezpośredniej obsługi komunikacyjnej hali w nowej lokalizacji opracowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w marca 2015 r.

1.3.5.	Projekt wykonawczy hali sportowo-widowiskowej w Radomiu opracowany przez biuro projektów APA Czech_Duliński_Wróbel Sp. z o.o. z kwietnia 2013 r.

1.3.6.	Koncepcja programowo-urbanistyczna hali sportowo-widowiskowej w Radomiu opracowana przez biuro projektów APA Czech_Duliński_Wróbel sp. z o.o. z kwietnia 2015 r.

1.3.7.	Wektorowa mapa do celów projektowych, opracowana przez geodetę uprawnionego mgr inż. Artura Fesołowicza, wpisana do ewidencji zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 06-03-2015 r.

1.3.8.	Wektorowa mapa do celów projektowych, opracowana przez geodetę uprawnionego mgr inż. Artura Fesołowicza, wpisana do ewidencji zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 16-07-2015 r.

1.3.9.	Kopia mapy ewidencyjnej, skala 1:1000, województwo: mazowieckie, jednostka ewidencyjna: M. Radom, obręb ewidencyjny: Obozisko, data wykonania kopii mapy ewidencyjnej 20-01-20115 r.

1.3.10.	Wypis o pełnej treści z ewidencji gruntów z dnia 20-01-20115 r.

1.3.11.	Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej hali widowiskowo-sportowej na dz. Nr 78 przy ul.Struga 63 w Radomiu, opracowana przez mgr Wiesława Mroza, Kielce, maj 2015 r.

1.3.12.	Inwentaryzacja zieleni, opracowana przez mgr Jacka Słupka, Radom, lipiec 2015 r.

1.3.13.	Warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej i dostawy energii elektrycznej nr 74/2015 z dnia 30.06.2015 r. (pismo PGE z 8-07-2015 r. nr RP/PP/TW/10008/2015)

1.3.14.	Warunki techniczne przyłączenia do sieci i dostawy wody i odprowadzenia ścieków nr TT-468a/2145-0/15/TM z dnia 27.04.2015 r.

1.3.15.	Warunki techniczne przyłączenia do sieci i przyjęcia do miejskiej kanalizacji deszczowej wód opadowych nr TT.KD.-146/146/2015/RM z dnia 8-06-2015 r.

1.3.16.	Warunki techniczne przyłączenia do sieci i dostawy ciepła nr TT/1966/15 z dnia 
18-05-2015 r.

1.3.17.	Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali sportowo-widowiskowej przy ul. Struga 63 w Radomiu, nr OŚR.III.6220.11.2015.DK z dnia 12-02-2015 r.

1.3.18.	Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 50/2015, znak Ar-II.6733.43.2015.TB, z dnia 17-06-2015 r.

- 1.4.     Lokalizacja obiektu :

- Projektowany obiekt znajduje się na działkach nr ewid. 74/6, 74/7, 74/8, 74/23 
i częściach działek nr ewid. 75, 78 położonych przy ul. Andrzeja Struga oraz na części działki nr ewid. 81 położonej przy ul. Stanisława Zbrowskiego w Radomiu (obręb 0040 – Obozisko, arkusz 35).

- 2. 		PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany hali sportowo-widowiskowej wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Stanisława Zbrowskiego i ul. Andrzeja Struga w Radomiu.

Opracowanie obejmuje obiekty kubaturowe, drogi i place, elementy małej architektury, elementy będące nośnikami informacji wizualnej (pylony reklamowe, ażurową ścianę reklamową) oraz infrastrukturę techniczną, tj.: ciepłociąg, wodociąg, kanalizację deszczową, kanalizację teletechniczną, linie kablowe zasilania w energię elektryczną, oświetlenie terenu.

Tom 1 		Projekt zagospodarowania terenu 		PB/PZT

Drogi i ukształtowanie terenu				PB/DR

Tom 2.1.	Architektura   								PB/A

Tom 2.2.	Konstrukcja 								PB/K

Tom 2.3.	2.3.1	Instalacje wod.-kan.				PB/WK

2.3.2.	Instalacje grzewcze, chłodnicze,

wentylacja							PB/GCW

Tom 2.4.	2.4.1.	Instalacje elektryczne				PB/E

2.4.2.	Instalacje słaboprądowe			PB/TT

- 3. 	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- 3.1.	Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

3.1.1. 	Ogólna charakterystyka obiektu

- Budynek hali sportowo-widowiskowej składa się z dwóch części: części wyższej głównej hali zaprojektowanej na planie okręgu, oraz części niższej zaprojektowanej na planie prostokąta, usytuowanej po stronie północnej okręgu. W głównej hali znajduje się arena sportowa z widownią dla 5 tys. widzów wraz  powierzchniami niezbędnymi do jej obsługi: szatniami, punktami gastronomicznymi, komunikacją pionową i poziomą, węzłami sanitarnymi; strefa zawodników z szatniami, węzłami sanitarnymi, pom. sędziów, itp., niezbędne pom. magazynowe, gospodarcze i techniczne.

- W części prostokątnej znajduje się hala treningowa wraz z zespołem szatniowym, pomieszczenia administracyjne, klubowe, techniczne.

- Na ścianie szczytowej części prostokątnej, od wschodu (od strony ulicy Stanisława Zbrowskiego) zaprojektowano parawanową ścianę wyznaczającą umowną granicę pomiędzy placem areny sportowej oraz terenem sąsiednim o nieznanym w chwili opracowywania projektu przeznaczeniu.

- W numeracji pomieszczeń zastosowano umowne rozróżnienie na części 1 i 2.

- Układ masztów flagowych zlokalizowanych na przedłużeniu ściany parawanowej akcentuje kierunek najścia na główne wejścia do hali jak również domyka kompozycję placu.

- Od południa (od strony ulicy Andrzeja Struga) zaprojektowano pylony reklamowe wyznaczające umowną granice pomiędzy placem areny sportowej a przestrzenią ulicy.

- Z uwagi na występujące różnice w poziomie terenu i spadki ulicy Andrzeja Struga i placu przy hali sportowo-widowiskowej zaprojektowano schody terenowe oraz mur oporowy.

- Zarówno ściana parawanowa jak i pylony reklamowe mają pełnić funkcję podstawowych nośników informacji wizualnej o imprezach organizowanych w projektowanym obiekcie. Będą one posiadały specjalnie przygotowane do pełnienia tej funkcji podświetlane płaszczyzny pozwalające na eksponowanie wielkoformatowych informacji (plakaty, afisze, bannery informacyjno-reklamowe) tak, aby nie używać do tego celu elewacji hali.

- Projekt budowlany hali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu został opracowany na podstawie koncepcji programowo-urbanistycznej z kwietnia 2015 r. zatwierdzonej przez Inwestora. Uwzględniała ona nową lokalizację hali, której wcześniejszy projekt powstał w oparciu o projekt konkursowy z roku 2012.

3.1.2. 	Parametry techniczne – dane dotyczące powierzchni i kubatury

- Wg zał. nr 1 na końcu opisu.

- 3.1.3. 	Tabelaryczne zestawienie powierzchni użytkowych wszystkich pomieszczeń zamieszczono na rysunkach poszczególnych kondygnacji

3.1.4.	Uwagi dotyczące wymiarowania

Kabiny ustępowe w sanitariatach ogólnodostępnych o szer. min. 1m i dł. 1.1m ze ściankami i drzwiami o wys. min. 2m i prześwitem nad podłogą 0.15m oraz z drzwiami o szer. min. 0.8m.

Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych o szerokości

w świetle ościeżnicy min. 0.9m i wys. 2m.

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych szer. skrzydła głównego nie mniejsza niż 0.9m.

- Minimalne wymiary drzwi znajdujących się na drogach ewakuacyjnych wg „Wytycznych ochrony przeciwpożarowej”

- 3.2.	Funkcja i forma obiektu

3.2.1. 	Funkcja obiektu

Program użytkowy powstał w oparciu o przepisy federacji sportowych, regulamin konkursu na halę widowiskowo-sportową i zalecenia pokonkursowe (2012 r.), projekt budowlany (2012 r.) i wykonawczy (2013 r.) dla wcześniejszej lokalizacji obiektu, koncepcję programowo-urbanistyczną (kwiecień 2015) oraz uzgodnienia z Inwestorem

Na poszczególnych kondygnacjach obiektu zlokalizowano:

KONDYGNACJA PODZIEMNA:

- pomieszczenia przyłączy wody, TT

- wymiennikownia

- wentylatorownia

- pralnia i suszarnia

-	klatki schodowe

PARTER:

-	boisko do gier z wymiennymi podłogami sportowymi

-	widownia

-	sala treningowa

-	zespoły szatniowe z węzłami sanitarnymi

-	hol wejściowy

-	zespoły szatniowe

-	pomieszczenia komercyjne

-	pomieszczenia techniczne rozdzielni NN i SN, agregatu prądotwórczego

-	pomieszczenia składowania odpadów

-	węzły sanitarne

-	powierzchnie komunikacji poziomej

-	klatki schodowe

I PIĘTRO

-	widownia

-	węzły sanitarne

-	powierzchnie komunikacji poziomej

-	klatki schodowe

II PIĘTRO

-	widownia

-	węzły sanitarne

-	powierzchnie komunikacji poziomej

-	powierzchnie komunikacji z przyszłym stadionem

-	klatki schodowe

POZIOM TECHNICZNY

-	poziom techniczny, otwarty, poniżej attyki budynku owalnego

-	klatka schodowa

3.2.2.	Forma obiektu

- Budynek hali sportowo-widowiskowej składa się z dwóch części: 	głównej hali mającej kształt walca opartego na planie okręgu o średnicy ok.93m, oraz prostopadłościennego budynku na planie wydłużonego prostokąta o bokach 161x14m.

- Cylinder hali będzie posiadał elewację złożoną z metalowych paneli perforowanych wieszanych na podkonstrukcji stalowej. Perforacja układać się będzie w widok chmur. Fotorealistyczny obraz chmur zostanie przeniesiony na perforację blachy z fotografii za pomocą specjalnego programu komputerowego.

- Elewacje budynku prostokątnego będą wykonane jako ściany osłonowe przeszklone w konstrukcji aluminiowej. Ich płaszczyzny mają tworzyć neutralne lustrzane powierzchnie odbijające okładzinę elewacyjną okrągłej areny.

3.3.	Układ konstrukcyjny

3.3.1	Rozwiązania konstrukcyjne

Opis rozwiązań konstrukcyjnych zawarto w części PB/K

3.3.2.	Rozwiązania materiałowe

konstrukcja 	- elementy żelbetowe głównej konstrukcji wylewane na mokro, w miejscach widocznych w jakości betonu architektonicznego, elementy żelbetowe prefabrykowane (np. stopnie widowni) - w jakości betonu architektonicznego, elementy stalowe - malowane lub obudowywane zgodnie z wymaganiami ochrony p.poż., elementy stalowe bez wymagań w zakresie ochrony p.poż.  malowane lub ocynkowane,

ściany zewnętrzne - ściany osłonowe szklano-aluminiowe systemowe, aluminium lakierowane wg projektu kolorystyki, szklenie w kolorze szarym, z elementami przeziernymi i nieprzeziernymi,

okładziny zewnętrzne - na elewacjach owalnej areny okładzina z paneli z blachy perforowanej, panele mocowane do podkonstrukcji osadzonej w konstrukcji głównej budynku; na części prostokątnej ściana osłonowa słupowo-ryglowa, w rejonie pomieszczeń technicznych żaluzje metalowe w kolorze szarym,

ściany wewnętrzne - w strefach pomieszczeń ogólnodostępnych ścianki aluminiowe systemowe, z elementami przeszklonymi i pełnymi; w strefach pomieszczeń służbowych gipsowo-kartonowe, murowane (ceramiczne i z bloczków z betonu komórkowego), tynkowane, malowane farbami do wnętrz; w pomieszczeniach sanitarnych i zaplecza kuchennego okładziny z płytek ceramicznych,

okładziny wewnętrzne - w dużej hali i w sali treningowej okładziny dźwiękochłonne wg obliczeń akustycznych,

sufity podwieszane - w przestrzeniach ogólnodostępnych sufity w ograniczonym zakresie, z siatki lub z blachy perforowanej oraz elementy maskujące trakty instalacyjne oraz przenoszące elementy informacji wizualnej i oprawy oświetleniowe; w pom. do stałej pracy, w pom. szatniowych, pokojach sędziów itp. sufity z prasowanej wełny mineralnej z elementami sufitów gipsowo-kartonowych, w kolorze białym; w pom. sanitarnych, zapleczy kuchennych sufity o wymaganych właściwościach higienicznych i odpornych na wilgoć,

posadzki - w pom. ogólnodostępnych posadzki betonowe; w pom. sanitarnych płytki ceramiczne; w pom. służbowych płytki ceramiczne standardowe oraz  wykładziny dywanowe obiektowe,

pokrycie dachów - na części prostokątnej dach „zielony” systemowy; na części owalnej nad areną membrana hydroizolacyjna EPDM; na części owalnej w strefie technicznej pokrycie w systemie odwróconym z płytami tarasowymi jako warstwą wykończenia,

elementy wykończeń wewnętrznych - w strefach ogólnodostępnych, na widowni - balustrady całoszklane, na klatkach schodowych, w holach itp. - balustrady, pochwyty i odboje stalowe ocynkowane i ze stali nierdzewnej matowej satynowanej,

3.3.3.	Izolacje przeciwwilgociowe – wg załączonych zestawień przegród

3.3.4.	Izolacje termiczne– wg załączonych zestawień przegród

3.3.5.	Zestawienie przegród poziomych – w załączeniu

3.3.6.	Zestawienie przegród pionowych – w załączeniu

3.3.7.	Kategoria geotechniczna budynku – wg opisu konstrukcji PB/K

Obiekt, zgodnie z rozporządzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. „W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych”, zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

- 3.4.   	Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

Poziom parteru dostępny dla osób z zewnątrz jest rozwiązany bez progów i różnic wysokości posadzki. W budynku zaprojektowano dźwigi osobowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz toalety dla niepełnosprawnych w strefach dostępnych dla kibiców. Dla osób poruszających się na wózkach zaprojektowano specjalne miejsca na widowni, łatwo dostępne i o odpowiednich wymiarach.

- 3.5.   	Technologia

- W głównej hali znajduje się arena sportowa z widownią dla ok. 5 tys. widzów , z czego ok. 3700 miejsc na trybunach stałych i ok. 1300 miejsc na trybunach ruchomych-teleskopowych. Na arenie możliwe będzie m.in. aranżowanie boisk do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną, zgodnie z wymaganiami przepisów federacji sportowych w poszczególnych dyscyplinach. W sali treningowej możliwe jest prowadzenie gier zespołowych, ćwiczeń sportowych oraz treningów i rozgrzewek zawodników rozgrywających turnieje na boiskach areny. Zaprojektowano specjalne wymienne podłogi sportowe wymagane dla różnych dyscyplin.

Maksymalne wymiary areny po złożeniu trybun teleskopowych to ok. 52m x 36m, natomiast przy rozłożonych trybunach teleskopowych ok. 47m x 25m. Sala treningowa posiada wymiary 36m x 19m. W arenie i w sali treningowej zapewniono wymagane dla gier, wolne od elementów konstrukcji i wyposażenia, minimalne wysokości - odpowiednio 12,5 m min. 7,0 m.

- Pomiędzy areną a salą treningową zaprojektowano ścianę przesuwną. Rozsunięcie ściany oraz zsunięcie trybun ruchomych umożliwi wspólne użytkowanie powierzchni małej sali i areny na potrzeby różnego rodzaju imprez jak wystawy, targi, koncerty itp. Przewiduje się możliwość wjazdu samochodu ciężarowego na betonową posadzkę areny transportującego wyposażenie do obsługi różnego rodzaju imprez (koncerty, wystawy).

- Boiska do gry są połączone funkcjonalnie z powierzchniami niezbędnymi do ich obsługi znajdującymi się w strefie zawodników: szatniami, węzłami sanitarnymi, pom. sędziów, pom. magazynowymi, gospodarczymi i technicznymi. Widownia posiada zaplecze obsługowe w postaci szatni, punktów gastronomicznych, komunikacji pionowej i poziomej, węzłów sanitarnych.

3.6.	Rozwiązania techniczne, wyposażenie budowlano instalacyjne,

- a)	Szczegółowe dane i rozwiązania techniczne poszczególnych instalacji, w które wyposażony został budynek, zawarte są w odpowiednich rozdziałach niniejszego opracowania (w poszczególnych tomach zestawionych w pkt 2.1 opisu).

- b)	Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych i normach, a w szczególności wymagania zawarte w art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane.

- c)	Bilans mocy energetycznej zawarty jest w części PB/E - instalacje elektryczne.

- d)	Budynek wyposażony jest w instalacje grzewcze i chłodnicze. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych oraz bilanse ciepła i chłodu zawarte są w TOMIE 2.3.2, PB/GCW, Instalacje grzewcze, chłodnicze, wentylacja.

- e)	Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych podano w częściach dotyczących poszczególnych opracowań branżowych.

- f)	Charakterystyka energetyczna zawarta jest w TOMIE 2.3.2, PB/GCW, Instalacje grzewcze, chłodnicze, wentylacja.

- g)	Analiza zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii zwarta jest w TOMIE 2.3.2, PB/GCW, Instalacje grzewcze, chłodnicze, wentylacja oraz z TOMIE 2.4.1, PB/E, Instalacje elektryczne.

- 3.7.	Warunki ochrony przeciwpożarowej

- Warunków ochrony p.poż. wg opracowania zawartego w zał. nr 4 (na końcu opisu).

- Projekt budowlany został zweryfikowany pod względem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej przez uprawnionego rzeczoznawcę.

- 3.8.	Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

- Zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych zostanie pokryte w całości z miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Z powierzchni komunikacyjnych i parkingów ścieki będą odprowadzane poprzez separatory i osadniki. Szczegółowe ilości zapotrzebowania na wodę oraz ilości ścieków sanitarnych i opadowych wg części branżowej PB/WK, PB/ZW-K.

- Emisja zanieczyszczeń gazowych. W związku z tym, że zapotrzebowanie na ciepło będzie w całości pokryte z miejskiej sieci ciepłowniczej projektowany obiekt nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się także emisji zanieczyszczeń w postaci pyłów i płynów.

Emisja hałasu. Hałas pochodzący od urządzeń went.-klimat. będzie redukowany za pomocą urządzeń zgodnych z wymaganiami norm i przepisów, hałas emitowany w czasie imprez sportowych będzie redukowany do poziomu nie przekraczającego standardów emisji jakości środowiska w zakresie emisji hałasu.

- Gospodarka odpadami. Projektowany obiekt nie ma charakteru produkcyjnego, tak więc odpady związane z jego eksploatacją będą miały charakter odpadów komunalnych. Odpady stałe (papier, opakowania tekturowe, szkło, opakowania plastikowe) będą segregowane i składane do specjalnych zamykanych pojemników, a następnie wywożone przez koncesjonowane przedsiębiorstwa, z którymi użytkownik podpisze odpowiednie umowy. Odpady inne (świetlówki, baterie, lekarstwa itp.) będą segregowane i utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Gospodarka zielenią. Istniejąca zieleń została zinwentaryzowana i zestawiona w odrębnym opracowaniu. Przewiduje się wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz nasadzenia rekompensujące ubytki zieleni. Projekt przewiduje pozostawienie szpaleru drzew wzdłuż ulicy Struga oraz jego pielęgnację i ewentualne nasadzenia uzupełniające.

Przyjęte rozwiązania projektowe zostały sprawdzone przez uprawnionych rzeczoznawców p.poż. i Sanepidu i posiadają ich uzgodnienia. Przyjęte w projekcie rozwiązania są zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o ULI CP.

- 3.9.	Uwagi końcowe

- Roboty budowalno-montażowe należy prowadzić zgodnie z polskimi normami, sztuką budowlaną, pod nadzorem osób uprawnionych, z zachowaniem przepisów bhp.

- Wszelkie stosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania.

- W pomieszczeniach handl.-usług., zgodnie z opisem na rysunkach, rozwiązania w zakresie układu i standardu węzłów higieniczno-sanit. oraz punktów gastronomicznych wraz z zapleczami, przed ich realizacją, wyposażeniem i przekazaniem do użytkowania powinny zostać uzgodnione przez rzeczoznawców sanepid.

ZAŁ. NR 1

PARAMETRY TECHNICZNE

– DANE DOTYCZĄCE POWIERZCHNI I KUBATURY

| POW. UŻYTKOWA w tym: PIWNICE PARTER I PIĘTRO (+3,75; +4,25) II PIĘTRO (+7,50) III PIĘTRO (+11,70) IV PIĘTRO (TECHNICZNE) | 17 474,0 m2 746,7 m2 10 219,1 m2 2 671,6 m2 2 024,1 m2 1 772,0 m2 40,5 m2 |
| --- | --- |
| KUBATURA | 157 947,0 m3 |