Plan nasadzeń zastępczych drzew na działkach nr 81, 78, 74/2, 73 zlokalizowanych w Radomiu na terenie stadionu Radomiaka.

#### Radom 2018

| temat opracowania: | na działkach nr 81, 78, 74/2, 73 zlokalizowanych w Radomiu na terenie stadionu Radomiaka. |
| --- | --- |
| AUTOR OPRACOWANIA: | Mgr inż. Jacek Słupek |

Zawartość:

1.	Podstawa opracowania i materiały wyjściowe	3

2.	Stan istniejacy.	3

3.	Opis stanu projektowanego.	3

4.	Prace przy przebudowie zieleni.	4

5.	Wykaz materiału roślinnego	6

# 1.Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

1.1	Zlecenie opracowania dokumentacji.

1.2	Plan szczegółowy zagospodarowania terenu łącznie z uzbrojeniem podziemnym.

1.3	Lewostronna matryca terenu.

2.	Stan istniejący.

W granicach opracowania zinwentaryzowano 48 sztuk drzew.

Przeprowadzona inwentaryzacja dendrologiczna wykazała, że zdrowotność drzew jest o ogół dobra. Na terenie spontanicznie powstałych zieleńców rosną głównie drzewa krajowe i introdukowane, są to głównie: klon jesionolistny (Acer negundo), topola (Populus sp.), jabłoń (Malus sp.), śliwa (Prunus sp.). Warstwa podszytu ze względu na dość duże zacienienie reprezentowana jest przez nieliczne rośliny. Krzewów praktycznie brak.

3. Opis stanu projektowanego.

Przewiduje się wykonanie w ramach kompensacji przyrodniczej , nasadzeń drzew stanowiących szpalery rozgraniczające wnętrze terenu biologicznie czynnego, jednocześnie znoszących warunki miejskie o formie kolumnowej( zał.n1).

Opis gatunków :

Carpinus betulus (grab pospolity) odmiana FransFontanie

Najsmuklejsza z odmian kolumnowych grabów. Charakteryzuje się silnym wzrostem i bardzo zwartym kolumnowym pokrojem. Przy wzroście do wysokości 10 m osiąga 3m szerokości. Liscie jasnozielone, jesienią przebarwiające się na żółto. Odmiana przeznaczona do sadzenia w wąskich ulicach , szpalerach, tworzenia wiatrochronów , pojedynczo i w grupach, również do nasadzeń w założeniach historycznych. Cztery razy szkółkowane o obwodzie 16-18 cm na wysokości 1 m.

Wiśnia piłkowana odm. Amanogawa

Dorasta do 8-12 m i 5 szerokosci Kwitnie w IV-V, a drobne białe kwiaty pokrywają całe drzewo . Owoce małe bardzo dekoracyjne. Liście okrągłe zielone , jesienią żółtopomarańczowe. Odmiana ze względu na małe wymagania glebowe polecana do nasadzeń miejskich, szczególnie do nasadzeń wzdłuż wąskich ulic.

Dobór drzew przedstawiono w zał. nr 1.

Głóg pośredni 'Paul's Scarlet'

Drzewo o kulistej koronie, pełnych ciemnoróżowych kwiatach oraz błyszczących liściach, stosowane do nasadzeń miejskich.

Róża okrywowa Marathon - okrywowa róża o przewijających pędach i wys. ok.0,6m. Kwiaty drobne ale bardzo liczne, zebrane w kiście, utrzymujące barwę – jasnoróżowe. Atrakcyjna, zdrowa, żywotna odmiana. Kwitnie w obfitych ilościach przez całe lato i nie boi się deszczu. Delikatnie pachnie. Liście bardzo piękne, ciemno-zielone, drobne i błyszcząca, wiecznie zielone.

Rozsada: 0,5 x 0,5 m

Trawniki :

Zakłada  się zastosowanie  nowych  nawierzchni  trawiastych, charakteryzujących  się  niską, zwartą  i  elastyczną  darnią,  wytrzymałą  na  intensywną eksploatację.

Zalecany skład procentowy mieszanki :

kostrzewa czerwona   40%

kostrzewa owcza         20 %

kostrzewa różnolistna 20 %

kostrzewa trzcinowa   10 % Życica trwała              5 %

wiechlina łąkowa      5 %

4. Prace przy przebudowie zieleni.

Uzupełnianie i przebudowę układu zieleni można rozpocząć po zakończeniu robót adaptacyjnych w obrębie placu.

Przygotowanie terenu.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu szaty roślinnej  teren oczyścić od zanieczyszczeń, następnie przekopać istniejące podłoże, po czym zagrabić lub zabronować. Na tak przygotowane podłoże rozkłada się 20 cm warstwę ziemi urodzajnej z dodatkiem mielonej kory drzewnej i nawozów mineralnych. W razie konieczności należy usunąć istniejące podłoże na pożądaną głębokość.

Sadzenie.

Sadzonki drzew przed przystąpieniem do sadzenia należy odpowiednio przygotować i jeśli nie jest możliwe ich natychmiastowe wysadzenie na stałe miejsce, należy rośliny zadołować w miejscu zaciszonym i zacienionym. Przygotowanie drzew i krzewów liściastych do sadzenia polega na :

- przycięciu części korzeni ( oszczędzając korzenie najmłodsze ), wycięciu korzeni chorych i uszkodzonych aż do zdrowego miejsca.

- przycięciu nadziemnych części roślin, skracając każdy pęd o 1/3 długości.

Rośliny o słabym systemie korzeniowym lub przewidziane do wysadzenia na miejsce suche, nasłonecznione i wietrzne wymagają skrócenia o 1/2 lub 1/3 długości pędu. Cięcie przeprowadza się w stanie spoczynku roślin, najlepiej wiosną. Drzewa i krzewy należy sadzić w doły o wymiarach uzależnionych od systemu korzeniowego roślin. Wszystkie  projektowane  drzewa liściaste należy  sadzić  w  stanie  bezlistnym,  w  doły o wymiarach  0,7m  x  0,7m lub 0,7m  x 1m  z  pełną  zaprawą  dołów  ziemią  urodzajną i kompostem. Podać szczepionkę mikoryzową. Drzewa powinny mieć wysokość 180 – 200 cm o obwodzie mierzonym na wysokości 1 m 16-18 cm, rozbudowaną koronę i zwartą bryłę korzeniową. Po posadzeniu drzewa należy opalikować trzema palikami i przywiązać taśmą lub specjalistyczną liną a miskę przy drzewie wymulczować korą ogrodniczą (średnica 1 m).

Róże

W miejscu nasadzeń róż należy rozścielić warstwę ziemi kompostowej. Róże wymagają żyznej ziemi wzbogaconej obornikiem (lub kompostem), pozbawionej korzeni i kłączy chwastów, których po posadzeniu nie da się usunąć. Można sadzić z gołym korzeniem w terminie jesiennym lub wczesną wiosną – wówczas długie korzenie skrócić a część nadziemną przyciąć do wys. ok. 30 cm (przed sadzeniem należy namoczyć korzenie). Krzewy róż zakupione w kontenerach można sadzić przez cały rok. Wyściółkować korą ogrodniczą.

Zakładanie trawników .

Przed  założeniem  trawnika  należy  dokładnie  oczyścić  glebę  z  martwych korzeni, zanieczyszczeń mechanicznych (gruzu  po  budowie,  korzeni) i  starej  darni. Jeżeli mamy pozostałości uciążliwych chwastów takich jak: łopian, mniszek, ostrożeń itd., to należy wykonać zabieg ręcznego odchwaszczania. Niedopuszczalne  jest  usuwanie  chemiczne  ani głębokie  kultywatorowanie  pozostałości traw  i chwastów  ze  względu  na  korzenie  drzew. Należy wymienić grunt powierzchniowy na głębokość min.  10  cm na warstwę urodzajnej ziemi. Warstwa  powierzchniowa  przed  siewem powinna mieć  wyrównaną  powierzchnię, dlatego przed założeniem trawnika trzeba nadać powierzchni przewidziany kształt.  Ziemię  urodzajną należy wymieszać z nawozem przeznaczonym do trawników w ilości 5 - 6 kg/100m2 na 14 dni przed siewem trawy. Następnie rozdrabniamy grube bryły ziemi za pomocą wideł, a następnie rozgrabiamy. Przygotowaną powierzchnię gruntu wyrównujemy (na przykład łatą drewnianą), wałujemy walcem o ciężarze powyżej 70 kg. Aby gleba osiadła i dobrze się zagęściła w ciągu jednego do dwóch tygodni, kilkakrotnie podlewamy teren wodą. Po tym okresie będzie można ostatecznie wyrównać podłoże trawnika.  Optymalny termin zakładania trawnika i siewu traw to okres od połowy kwietnia do czerwca i od połowy sierpnia do października. W okresach tych mamy najlepsze warunki dla kiełkowania nasion, związane z ilością wilgoci i temperaturą od 10 do 20°C. Przed przystąpieniem do zakładania trawnika należy dobrać rodzaj trawy do sposobu projektowanego użytkowania przyszłego trawnika. Bezpośrednio przed siewem glebę spulchniamy za pomocą grabi na głębokość 2 - 3  cm. Przy wysiewie należy przestrzegać zaleceń producentów nasion traw. Nasiona najlepiej podzielić na  dwie  równe  części  i  wysiewać  krzyżowo:  raz  wzdłuż,  raz  w  poprzek  terenu. Wysiać nasiona traw w ilości 2,5 kg na 100m2.  Wysiane  nasiona pokryć 1-2 cm warstwą ziemi grabiąc  je  sprężystymi  grabiami.  Wałujemy  glebę  w  celu  dociśnięcia  nasion  do  podłoża. Delikatnie  podlać.  Nasiona  zaczynają  wschodzić  po  ok. 14  dniach. Pierwsze  koszenie wykonujemy,  gdy  trawa  osiągnie  wysokość  8 - 10  cm,  skracając  źdźbła  maksymalnie  o połowę.  Po  dwóch,  trzech  takich  koszeniach  trawnik  będzie  już  właściwie  zagęszczony i można stopniowo obniżać wysokość ostrza kosiarki. Po każdym koszeniu należy usunąć ściętą trawę i podlać trawnik.

Opieka gwarancyjna

Dla całej projektowanej zieleni należy przewidzieć jednoroczną opiekę gwarancyjną. Rolą wykonawcy  jest  doprowadzenie  do  przyjęcia  roślin  i  utrzymanie  wszystkich  żywych elementów okresie  gwarancyjnym  w  dobrej  kondycji  i  zadbanym  wyglądzie. Rzeczą  wykonawcy  jest  określenie  metod  i  sposobów  osiągnięcia  tego  stanu. Po  stronie wykonawcy   pozostanie  przez  rok  decyzja  odnośnie  zabiegów  i  ich  częstotliwości (podlewania, ochrony przed patogenami i szkodnikami, zasilania, zabezpieczenia roślin przed mrozem i uszkodzeniem oraz innych prac zgodnych ze sztuką ogrodniczą). Gwarancja na trawniki powinna objąć dwukrotne ich skoszenie po których może być w przypadku braku zastrzeżeń oddana Inwestorowi w bieżące użytkowanie (zagęszczony trawnik bez chwastów, mchów i grzybów ).W  zakres  opieki  gwarancyjnej  należałoby  ująć  następujące czynności:

- wymianę zamarłych i uszkodzonych roślin, nawożenie i podlewanie roślin i trawników,

- grabienie liści,

- zabezpieczenie  przed  zimą,

- ochronę  chemiczną  jak  i  inne  konieczne  do  należytego utrzymania  roślin.

Wykonanie  wszelkich  prac  związanych  z  realizacją projektu zieleni i opiekę gwarancyjną należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie do spraw zieleni, z doświadczeniem i znajomością sztuki ogrodowej.

5. Wykaz materiału roślinnego

Od 11-go Listopada 1240m2 – 0,124ha,

Projektowane drzewa:

1 Carpinus betulus (grab pospolity) odmiana Frans Fontanie  - 40 egz

2 Pyrus calleryana (grusza drobnoowocowa) odmiana Chanticleerdorasta  - 2 egz

Trawnik 21240 m2

Od Struga 1250m2                  - 0,125ha

Trawnik 850m2

Róże 400m2

Projektowane drzewa:

Głóg pośredni 'Paul's Scarlet' - 7

Od Zbrowskiego 790m2         - 0,079ha

Projektowane drzewa:

1 Carpinus betulus (grab pospolity) odmiana Frans Fontanie  - 11  egz

2 Pyrus calleryana (grusza drobnoowocowa) odmiana Chanticleerdorasta  - 1 egz

Trawnik:790 m2

Razem do nasadzenia przewidziano 61szt. drzew.

Zał. 1.Dobór drzew

| Lp. | Nazwa | Liczba drzew | Wysokość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grab pospolity 'Columnaris' | 51 | powyżej 200 |
| 2. | Wiśnia piłkowana odm. Amanogawa | 3 | powyżej 250 |
| 3. | głóg pośredni 'Paul's Scarlet' | 7 | powyżej 200 |

Zał.2. Dobór krzewów

| Lp. | Nazwa | Liczba | Wysokość w cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Róża okrywowa Marathon | 800 | C2 20-30 |

Róża okrywowa Marathon na 1905 roku