Plan nasadzeń zastępczych drzew na działkach nr 81, 78, 74/2, 73 zlokalizowanych w Radomiu na terenie stadionu Radomiaka.

#### Radom 2018

| temat opracowania: | na działkach nr 81, 78, 74/2, 73 zlokalizowanych w Radomiu na terenie stadionu Radomiaka. |
| --- | --- |
| AUTOR OPRACOWANIA: | Mgr inż. Jacek Słupek |

Zawartość:

1.	Podstawa opracowania i materiały wyjściowe	3

2.	Stan istniejacy.	3

3.	Opis stanu projektowanego.	3

4.	Prace przy przebudowie zieleni.	4

5.	Wykaz materiału roślinnego	6

# 1.Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

1.1	Zlecenie opracowania dokumentacji.

1.2	Plan szczegółowy zagospodarowania terenu łącznie z uzbrojeniem podziemnym.

1.3	Lewostronna matryca terenu.

2.	Stan istniejący.

W granicach opracowania zinwentaryzowano 48 sztuk drzew.

Przeprowadzona inwentaryzacja dendrologiczna wykazała, że zdrowotność drzew jest o ogół dobra. Na terenie spontanicznie powstałych zieleńców rosną głównie drzewa krajowe i introdukowane, są to głównie: klon jesionolistny (Acer negundo), topola (Populus sp.), jabłoń (Malus sp.), śliwa (Prunus sp.). Warstwa podszytu ze względu na dość duże zacienienie reprezentowana jest przez nieliczne rośliny. Krzewów praktycznie brak.

3. Opis stanu projektowanego.

Przewiduje się wykonanie w ramach kompensacji przyrodniczej , nasadzeń drzew stanowiących szpalery rozgraniczające wnętrze terenu biologicznie czynnego, jednocześnie znoszących warunki miejskie o formie kolumnowej( zał.n1).

Opis gatunków :

Carpinus betulus (grab pospolity) odmiana FransFontanie

Najsmuklejsza z odmian kolumnowych grabów. Charakteryzuje się silnym wzrostem i bardzo zwartym kolumnowym pokrojem. Przy wzroście do wysokości 10 m osiąga 3m szerokości. Liscie jasnozielone, jesienią przebarwiające się na żółto. Odmiana przeznaczona do sadzenia w wąskich ulicach , szpalerach, tworzenia wiatrochronów , pojedynczo i w grupach, również do nasadzeń w założeniach historycznych. Cztery razy szkółkowane o obwodzie 16-18 cm na wysokości 1 m.

Wiśnia piłkowana odm. Amanogawa

Dorasta do 8-12 m i 5 szerokosci Kwitnie w IV-V, a drobne białe kwiaty pokrywają całe drzewo . Owoce małe bardzo dekoracyjne. Liście okrągłe zielone , jesienią żółtopomarańczowe. Odmiana ze względu na małe wymagania glebowe polecana do nasadzeń miejskich, szczególnie do nasadzeń wzdłuż wąskich ulic.

Dobór drzew przedstawiono w zał. nr 1.

Głóg pośredni 'Paul's Scarlet'

Drzewo o kulistej koronie, pełnych ciemnoróżowych kwiatach oraz błyszczących liściach, stosowane do nasadzeń miejskich.

Róża okrywowa Marathon - okrywowa róża o przewijających pędach i wys. ok.0,6m. Kwiaty drobne ale bardzo liczne, zebrane w kiście, utrzymujące barwę – jasnoróżowe. Atrakcyjna, zdrowa, żywotna odmiana. Kwitnie w obfitych ilościach przez całe lato i nie boi się deszczu. Delikatnie pachnie. Liście bardzo piękne, ciemno-zielone, drobne i błyszcząca, wiecznie zielone.

Rozsada: 0,5 x 0,5 m

Trawniki :

Zakłada  się zastosowanie  nowych  nawierzchni  trawiastych, charakteryzujących  się  niską, zwartą  i  elastyczną  darnią,  wytrzymałą  na  intensywną eksploatację.

Zalecany skład procentowy mieszanki :

kostrzewa czerwona   40%

kostrzewa owcza         20 %

kostrzewa różnolistna 20 %

kostrzewa trzcinowa   10 % Życica trwała              5 %

wiechlina łąkowa      5 %

4. Prace przy przebudowie zieleni.

Uzupełnianie i przebudowę układu zieleni można rozpocząć po zakończeniu robót adaptacyjnych w obrębie placu.

Przygotowanie terenu.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu szaty roślinnej  teren oczyścić od zanieczyszczeń, następnie przekopać istniejące podłoże, po czym zagrabić lub zabronować. Na tak przygotowane podłoże rozkłada się 20 cm warstwę ziemi urodzajnej z dodatkiem mielonej kory drzewnej i nawozów mineralnych. W razie konieczności należy usunąć istniejące podłoże na pożądaną głębokość.

Sadzenie.

Sadzonki drzew przed przystąpieniem do sadzenia należy odpowiednio przygotować i jeśli nie jest możliwe ich natychmiastowe wysadzenie na stałe miejsce, należy rośliny zadołować w miejscu zaciszonym i zacienionym. Przygotowanie drzew i krzewów liściastych do sadzenia polega na :

- przycięciu części korzeni ( oszczędzając korzenie najmłodsze ), wycięciu korzeni chorych i uszkodzonych aż do zdrowego miejsca.

- przycięciu nadziemnych części roślin, skracając każdy pęd o 1/3 długości.

Rośliny o słabym systemie korzeniowym lub przewidziane do wysadzenia na miejsce suche, nasłonecznione i wietrzne wymagają skrócenia o 1/2 lub 1/3 długości pędu. Cięcie przeprowadza się w stanie spoczynku roślin, najlepiej wiosną. Drzewa i krzewy należy sadzić w doły o wymiarach uzależnionych od systemu korzeniowego roślin. Wszystkie  projektowane  drzewa liściaste należy  sadzić  w  stanie  bezlistnym,  w  doły o wymiarach  0,7m  x  0,7m lub 0,7m  x 1m  z  pełną  zaprawą  dołów  ziemią  urodzajną i kompostem. Podać szczepionkę mikoryzową. Drzewa powinny mieć wysokość 180 – 200 cm o obwodzie mierzonym na wysokości 1 m 16-18 cm, rozbudowaną koronę i zwartą bryłę korzeniową. Po posadzeniu drzewa należy opalikować trzema palikami i przywiązać taśmą lub specjalistyczną liną a miskę przy drzewie wymulczować korą ogrodniczą (średnica 1 m).

Róże

W miejscu nasadzeń róż należy rozścielić warstwę ziemi kompostowej. Róże wymagają żyznej ziemi wzbogaconej obornikiem (lub kompostem), pozbawionej korzeni i kłączy chwastów, których po posadzeniu nie da się usunąć. Można sadzić z gołym korzeniem w terminie jesiennym lub wczesną wiosną – wówczas długie korzenie skrócić a część nadziemną przyciąć do wys. ok. 30 cm (przed sadzeniem należy namoczyć korzenie). Krzewy róż zakupione w kontenerach można sadzić przez cały rok. Wyściółkować korą ogrodniczą.

Zakładanie trawników .

Przed  założeniem  trawnika  należy  dokładnie  oczyścić  glebę  z  martwych korzeni, zanieczyszczeń mechanicznych (gruzu  po  budowie,  korzeni) i  starej  darni. Jeżeli mamy pozostałości uciążliwych chwastów takich jak: łopian, mniszek, ostrożeń itd., to należy wykonać zabieg ręcznego odchwaszczania. Niedopuszczalne  jest  usuwanie  chemiczne  ani głębokie  kultywatorowanie  pozostałości traw  i chwastów  ze  względu  na  korzenie  drzew. Należy wymienić grunt powierzchniowy na głębokość min.  10  cm na warstwę urodzajnej ziemi. Warstwa  powierzchniowa  przed  siewem powinna mieć  wyrównaną  powierzchnię, dlatego przed założeniem trawnika trzeba nadać powierzchni przewidziany kształt.  Ziemię  urodzajną należy wymieszać z nawozem przeznaczonym do trawników w ilości 5 - 6 kg/100m2 na 14 dni przed siewem trawy. Następnie rozdrabniamy grube bryły ziemi za pomocą wideł, a następnie rozgrabiamy. Przygotowaną powierzchnię gruntu wyrównujemy (na przykład łatą drewnianą), wałujemy walcem o ciężarze powyżej 70 kg. Aby gleba osiadła i dobrze się zagęściła w ciągu jednego do dwóch tygodni, kilkakrotnie podlewamy teren wodą. Po tym okresie będzie można ostatecznie wyrównać podłoże trawnika.  Optymalny termin zakładania trawnika i siewu traw to okres od połowy kwietnia do czerwca i od połowy sierpnia do października. W okresach tych mamy najlepsze warunki dla kiełkowania nasion, związane z ilością wilgoci i temperaturą od 10 do 20°C. Przed przystąpieniem do zakładania trawnika należy dobrać rodzaj trawy do sposobu projektowanego użytkowania przyszłego trawnika. Bezpośrednio przed siewem glebę spulchniamy za pomocą grabi na głębokość 2 - 3  cm. Przy wysiewie należy przestrzegać zaleceń producentów nasion traw. Nasiona najlepiej podzielić na  dwie  równe  części  i  wysiewać  krzyżowo:  raz  wzdłuż,  raz  w  poprzek  terenu. Wysiać nasiona traw w ilości 2,5 kg na 100m2.  Wysiane  nasiona pokryć 1-2 cm warstwą ziemi grabiąc  je  sprężystymi  grabiami.  Wałujemy  glebę  w  celu  dociśnięcia  nasion  do  podłoża. Delikatnie  podlać.  Nasiona  zaczynają  wschodzić  po  ok. 14  dniach. Pierwsze  koszenie wykonujemy,  gdy  trawa  osiągnie  wysokość  8 - 10  cm,  skracając  źdźbła  maksymalnie  o połowę.  Po  dwóch,  trzech  takich  koszeniach  trawnik  będzie  już  właściwie  zagęszczony i można stopniowo obniżać wysokość ostrza kosiarki. Po każdym koszeniu należy usunąć ściętą trawę i podlać trawnik.

Opieka gwarancyjna

Dla całej projektowanej zieleni należy przewidzieć jednoroczną opiekę gwarancyjną. Rolą wykonawcy  jest  doprowadzenie  do  przyjęcia  roślin  i  utrzymanie  wszystkich  żywych elementów okresie  gwarancyjnym  w  dobrej  kondycji  i  zadbanym  wyglądzie. Rzeczą  wykonawcy  jest  określenie  metod  i  sposobów  osiągnięcia  tego  stanu. Po  stronie wykonawcy   pozostanie  przez  rok  decyzja  odnośnie  zabiegów  i  ich  częstotliwości (podlewania, ochrony przed patogenami i szkodnikami, zasilania, zabezpieczenia roślin przed mrozem i uszkodzeniem oraz innych prac zgodnych ze sztuką ogrodniczą). Gwarancja na trawniki powinna objąć dwukrotne ich skoszenie po których może być w przypadku braku zastrzeżeń oddana Inwestorowi w bieżące użytkowanie (zagęszczony trawnik bez chwastów, mchów i grzybów ).W  zakres  opieki  gwarancyjnej  należałoby  ująć  następujące czynności:

- wymianę zamarłych i uszkodzonych roślin, nawożenie i podlewanie roślin i trawników,

- grabienie liści,

- zabezpieczenie  przed  zimą,

- ochronę  chemiczną  jak  i  inne  konieczne  do  należytego utrzymania  roślin.

Wykonanie  wszelkich  prac  związanych  z  realizacją projektu zieleni i opiekę gwarancyjną należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie do spraw zieleni, z doświadczeniem i znajomością sztuki ogrodowej.

5. Wykaz materiału roślinnego

Od 11-go Listopada 1240m2 – 0,124ha,

Projektowane drzewa:

1 Carpinus betulus (grab pospolity) odmiana Frans Fontanie  - 40 egz

2 Pyrus calleryana (grusza drobnoowocowa) odmiana Chanticleerdorasta  - 2 egz

Trawnik 21240 m2

Od Struga 1250m2                  - 0,125ha

Trawnik 850m2

Róże 400m2

Projektowane drzewa:

Głóg pośredni 'Paul's Scarlet' - 7

Od Zbrowskiego 790m2         - 0,079ha

Projektowane drzewa:

1 Carpinus betulus (grab pospolity) odmiana Frans Fontanie  - 11  egz

2 Pyrus calleryana (grusza drobnoowocowa) odmiana Chanticleerdorasta  - 1 egz

Trawnik:790 m2

Razem do nasadzenia przewidziano 61szt. drzew.

Zał. 1.Dobór drzew

| Lp. | Nazwa | Liczba drzew | Wysokość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grab pospolity 'Columnaris' | 51 | powyżej 200 |
| 2. | Wiśnia piłkowana odm. Amanogawa | 3 | powyżej 250 |
| 3. | głóg pośredni 'Paul's Scarlet' | 7 | powyżej 200 |

Zał.2. Dobór krzewów

| Lp. | Nazwa | Liczba | Wysokość w cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Róża okrywowa Marathon | 800 | C2 20-30 |

Róża okrywowa Marathon na 1905 roku

PRZEDMIAR ROBÓT*

| Poz. kosztor. | Oznaczenie elementu i nr rysunku | Obliczenie ilości i jednostka miary | ILOŚĆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Poszczególne | Ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | I. Roboty porządkowe |  |  |  |  |
| 1. | KNR 2-21 010101 | Oczyszczanie terenu z zanieczyszczeń i pozostałości po robotach budowlanych 1240 x 1m3/ar = | m3 | 12,4 |  |  |
| 2. | -„- 010105 | Wywiezienie zanieczyszczeń na odległość 5 km | m3 | 12,4 |  |  |
|  |  | # II. Roboty agrotechniczne |  |  |  |  |
| 3. | -„- 020605 | Wykonanie orki mechanicznej na głębokości 10 cm w gruncie kat. III | ha | 0,124 |  |  |
| 4. | 020501 | Dowiezienie ziemi urodzajnej 1240 x 0,1 + 42 x 0,7 x 0,7 x 0,7 = 136,4 | m3 | 138,4 |  |  |
| 5. | KNR 2-21 021803 | Rozścielenie 10 cm warstwy urodzajnej ziemi na terenie płaskim spycharkami 1240 x 0,1 = 124 | m3 | 124 |  |  |
| 76 | -„- 020601 | Przemieszanie rozłożonych składników przez przeoranie na terenie płaskim - orka mechaniczna w gruncie kat. I-II | m2 | 1240 |  |  |
|  |  | # III. Sadzenie drzew i krzewów |  |  |  |  |
| 8. | -„- 030206 | Sadzenie drzew liściastych form naturalnych (wysokości 2-3m) z uprzednim wyznaczeniem miejsc sadzenia, wykopaniem dołów, przycięciem koron i korzeni, posadzeniem drzew, oraz wykonaniem innych zabiegów | szt. | 42 |  |  |
|  |  | ### IV. Zakładanie trawników |  |  |  |  |
| 12. | 040303 | ## Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej, z wyrównaniem powierzchni i spulchnieniem gleby, wysiewem nasion traw, zahakowaniem grabiami i wałowaniem powierzchni, z zastosowaniem nawożenia mineralnego w gruncie kat. I –II. | ha | 0,124 |  |  |

* od 11-go Listopada

PRZEDMIARROBÓT*

| Poz. kosztor. | Oznaczenie elementu i nr rysunku | Obliczenie ilości i jednostka miary | ILOŚĆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Poszczególne | Ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | I. Roboty porządkowe |  |  |  |  |
| 1. | KNR 2-21 010101 | Oczyszczanie terenu z zanieczyszczeń i pozostałości po robotach budowlanych 1240 x 1m3/ar = 12,5 | m3 | 12,5 |  |  |
| 2. | -„- 010105 | Wywiezienie zanieczyszczeń na odległość 5 km | m3 | 12,5 |  |  |
|  |  | # II. Roboty agrotechniczne |  |  |  |  |
| 3. | -„- 020605 | Wykonanie orki mechanicznej na głębokości 10 cm w gruncie kat. III | ha | 0,125 |  |  |
| 4. | 020501 | Dowiezienie ziemi urodzajnej 1250 x 0,1 + 7 x 0,7 x 0,7 x 0,7 =125 | m3 | 125 |  |  |
| 5. | KNR 2-21 021803 | Rozścielenie 10 cm warstwy urodzajnej ziemi na terenie płaskim spycharkami 1250 x 0,1 = 125 | m3 | 127,4 |  |  |
| 76 | -„- 020601 | Przemieszanie rozłożonych składników przez przeoranie na terenie płaskim - orka mechaniczna w gruncie kat. I-II | m2 | 1250 |  |  |
|  |  | # III. Sadzenie drzew i krzewów |  |  |  |  |
| 8. | -„- 030206 | Sadzenie drzew liściastych form naturalnych (wysokości 2-3m) z uprzednim wyznaczeniem miejsc sadzenia, wykopaniem dołów, przycięciem koron i korzeni, posadzeniem drzew, oraz wykonaniem innych zabiegów Sadzenie - Głóg pośredni 'Paul's Scarlet' Sadzenie - Róże typu okrywowego np The Fairy | szt. | 7 800 |  |  |
|  |  | ### IV. Zakładanie trawników |  |  |  |  |
| 12. | 040303 | ## Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej, z wyrównaniem powierzchni i spulchnieniem gleby, wysiewem nasion traw, zahakowaniem grabiami i wałowaniem powierzchni, z zastosowaniem nawożenia mineralnego w gruncie kat. I –II. | ha | 0,125 |  |  |

* od Struga

PRZEDMIAR ROBÓT*

| Poz. kosztor. | Oznaczenie elementu i nr rysunku | Obliczenie ilości i jednostka miary | ILOŚĆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Poszczególne | Ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | I. Roboty porządkowe |  |  |  |  |
| 1. | KNR 2-21 010101 | Oczyszczanie terenu z zanieczyszczeń i pozostałości po robotach budowlanych 790 x 1m3/ar = 7,9 | m3 | 7,9 |  |  |
| 2. | -„- 010105 | Wywiezienie zanieczyszczeń na odległość 5 km | m3 | 7,9 |  |  |
|  |  | # II. Roboty agrotechniczne |  |  |  |  |
| 3. | -„- 020605 | Wykonanie orki mechanicznej na głębokości 10 cm w gruncie kat. III | ha | 0,079 |  |  |
| 4. | 020501 | Dowiezienie ziemi urodzajnej 790 x 0,1 + 11 x 0,7 x 0,7 x 0,7 = | m3 |  |  |  |
| 5. | KNR 2-21 021803 | Rozścielenie 10 cm warstwy urodzajnej ziemi na terenie płaskim spycharkami 790 x 0,1 = 79 | m3 | 83 |  |  |
| 76 | -„- 020601 | Przemieszanie rozłożonych składników przez przeoranie na terenie płaskim - orka mechaniczna w gruncie kat. I-II | m2 | 790 |  |  |
|  |  | # III. Sadzenie drzew i krzewów |  |  |  |  |
| 8. | -„- 030206 | Sadzenie drzew liściastych form naturalnych (wysokości 2-3m) z uprzednim wyznaczeniem miejsc sadzenia, wykopaniem dołów, przycięciem koron i korzeni, posadzeniem drzew, oraz wykonaniem innych zabiegów | szt. | 12 |  |  |
|  |  | ### IV. Zakładanie trawników |  |  |  |  |
| 12. | 040303 | ## Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej, z wyrównaniem powierzchni i spulchnieniem gleby, wysiewem nasion traw, zahakowaniem grabiami i wałowaniem powierzchni, z zastosowaniem nawożenia mineralnego w gruncie kat. I –II. | ha | 0,079 |  |  |

* od Zbrowskiego

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Tereny zieleni

1. 	WSTĘP

Grupa robót: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

KOD CPV: 45112710-5

- 1.1. Przedmiot SST

- Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (sst) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni dla przebudowy układu komunikacyjnego otoczenia stadionu „Radomiaka”.

- 1.2. Zakres stosowania SST

Opracowanie określa wymagania dotyczące realizacji wykonania i odbioru robót związanych ze stworzeniem projektowanego układu zieleni według projektu zieleni.

- 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim,

- sadzeniem drzew i krzewów   na terenie  płaskim,

- 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST.

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

- 2. MATERIAŁY

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST .

- 2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

- 2.3. Ziemia kompostowa

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.

- 2.4. Materiał roślinny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

- każda z sadzonek drzewa i krzewu powinna być uprawiana przynajmniej rok w zakrytym systemem korzeniowym,

- sadzonki drzew liściastych powinny mieć co najmniej 180 cm wysokości,

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien być praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

- 2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

- 2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

- 3. sprzęt

- 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.

- 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:

- pił mechanicznych i ręcznych,

- drabin,

- podnośników hydraulicznych.

- 4. transport

- 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

- 4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.

Drzewa mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.

- 5. wykonanie robót

- 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w OST .

- 5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien być wyrównany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.

5.2.2. Pielęgnacja trawników

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm,

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

- 5.3. Drzewa :

5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:

- pora sadzenia - jesień lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,

- dołki pod drzewa powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią urodzajną,

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik,

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,

- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,

- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.

5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawożeniu,

- usuwaniu odrostów korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,

- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne  i formujące).

5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew:

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie:

- sposób wzrostu,

- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,

- konstrukcję korony.

Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:

- cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami;

- cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg;

- cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi;

- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych;

5.3.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy układu komunikacyjnego w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew.

Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być określone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót.

- 6. kontrola jakości robót

- 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.

- 6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

- ilości rozrzuconego kompostu,

- prawidłowego uwałowania terenu,

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gęstości zasiewu nasion,

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

- 6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:

- wielkości dołków pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną,

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminów sadzenia,

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,

- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakości posadzonego materiału.

- 7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.

- 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róż na kwietnikach.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST .

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.

- 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zakładanie trawników,

- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,

- dostarczenie materiału roślinnego,

- pielęgnację posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie.

- 10. przepisy związane

| 1. | PN-G-98011 | Torf rolniczy |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-R-67023 | Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste |
| 3. | PN-R-67030 | Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych |