SPIS TREŚCI

1.	OPIS TECHNICZNY	3

1.1.	WSTĘP	3

1.2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

1.3.	OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU	4

1.3.1.	Główne założenia	4

1.3.2.	Stalowa konstrukcja zadaszenia hali sportowej (budynek „A”)	4

1.3.3.	Żelbetowa konstrukcja budynku hali sportowej (budynek „A”)	5

1.3.4.	Żelbetowa konstrukcja nad połączeniem hali głównej z salą treningową o rozpiętości od 25 do 36m (budynek „A”)	6

1.3.5.	Konstrukcja trybun (budynek „A”)	9

1.3.6.	Żelbetowa konstrukcja budynku „B”	9

1.3.7.	Ściany (budynek „A” i „B”)	9

1.3.8.	Posadowienie	10

1.3.9.	Konstrukcja płyty posadzki – budynek „A” i „B”	11

1.3.10.	Strefa wzdłuż osi A – możliwość posadowienia stadionu	11

1.3.11.	Elementy zagospodarowania terenu: pylony reklamowe, ściana „parawan” w osi 24’	11

1.4.	KONSTRUKCJA OBIEKTU – SZCZEGÓŁY	12

1.4.1.	Warunki gruntowo – wodne	12

1.4.2.	Materiały konstrukcyjne	14

1.4.3.	Zabezpieczenia antykorozyjne	14

1.4.4.	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	15

2.	ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ	15

3.	OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE	15

4.	ZESTAWIENIE RYSUNKÓW	16

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Z1. Zestawienie obciążeń.						strony 17-31 Załącznik Z2. Wyniki obliczeń statycznych i  wymiarowanie

wybranych elementów konstrukcji				strony 32-92

Dokumentacja rysunkowa.							strony 93-99

# OPIS TECHNICZNY

## WSTĘP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana HALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ W RADOMIU przy ul. Struga.

Niniejszy projekt nie może stanowić podstawy do realizacji obiektu – należy sporządzić projekt wykonawczy. W niniejszym projekcie dobrano i zwymiarowano gabaryty głównej konstrukcji nośnej – w załączniku Z2 pokazano wyniki dla wybranych elementów. W projekcie wykonawczym należy szczegółowo zwymiarować wszystkie elementy konstrukcji.

## PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest:

- Umowa zawarta z Inwestorem.

- Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny  dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej hali widowiskowo – sportowej na dz. nr 78 przy ul. Struga 63 opracowane przez GEOINŻYNIERIA Paweł Mróz, ul. Nowaka – Jeziorańskiego 103/28, 25-432 Kielce.

- Projekt architektoniczny – opracowany przez: APA Czech – Duliński – Wróbel Agencja Projektowa „Architektura” Sp. z o.o., 31-148 Kraków, ul. Wróblewskiego 3/2.

- Operat przeciwpożarowy.

Przedmiotowe normy:

- PN-82/B – 02001; Obciążenia budowli. Obciążenie stałe.

- PN-82/B – 02003; Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

- PN-EN 1991-1-3; Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem.

- PN-77/B-02011; Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

- PN-88/B-02014; Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie gruntem

- PN-83/B-03010; Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020; Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

- PN-B-03264 wyd. grudzień 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-90/B-03200; Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03002 Konstrukcje murowe, niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

## OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

    - Główne założenia

Projektowany obiekt podzielono na dwie zasadnicze części:

- budynek „A”, w którym zlokalizowana jest hala sportowa wraz z salą treningową i pomieszczeniami obsługi,

- budynek „B”, w którym zlokalizowano dodatkowe powierzchnie komercyjne, biurowe oraz pomieszczenia techniczne.

Główną konstrukcję obu budynków stanowi układ żelbetowych słupów i ścian opartych na płytach i ławach fundamentowych. Konstrukcję stropów stanowią żelbetowe płyty usztywnione belkami krawędziowymi oraz belkami wewnętrznymi. Sztywność poprzeczna budynków jest zapewniona przez żelbetowe ściany trzonów komunikacyjnych. Budynek „B” oddylatowano od budynku „A” w osi 10 i 13.

    - Stalowa konstrukcja zadaszenia hali sportowej (budynek „A”)

Konstrukcję nośną zadaszania nad głównym boiskiem hali sportowo widowiskowej stanowią stalowe dźwigary kratowe D1 o rozpiętości 65,0m zlokalizowane w osiach E, F, G, H, J, K, L, M oraz dźwigary skrajne D2 o rozpiętości 48,0m w osi D i N. Dźwigary D1 opierają się na słupach żelbetowych o przekroju 50x80cm, natomiast dźwigary D2 oparto na ścianach trzonów komunikacyjnych grubości 30cm za pośrednictwem belek o przekroju 60x80cm. Rozstaw pomiędzy dźwigarami wynosi 6,40m. Wysokość dźwigarów D1 i D2 w osich pasa dolnego i górnego w środku rozpiętości wynosi 5,40m i maleje w kierunku podpór. Pas górny zaprojektowany z profilu HEB ukształtowano zapewniając 2% spadki od środka rozpiętości w kierunku podpór, natomiast pas dolny z profilu HEA ma kształt wycinka okręgu o promieniu 240m. Wysokość dźwigara D1 w osiach pasów przy podporze wynosi 2,50m. Geometria dźwigara D2 jest fragmentem dźwigara D1. Krzyżulce i słupki dźwigarów zaprojektowano z rur kwadratowych. Węzeł podporowy ukształtowano poprzez połączenie pasa dolnego i górnego słupkiem z profilu HEA. Dźwigary oparto przegubowo z przesuwem po jednej stronie. W projekcie wykonawczym dla dźwigarów stalowych D1 i D2 należy przewidzieć odwrotne podniesienie montażowe równe ugięciu od kombinacji SGU. Na rysunku nr 6 – RZUT DACHU pokazano geometrię dźwigarów wraz z opisem przyjętych przekrojów.

Dźwigary stężono stężeniami połaciowymi zlokalizowanymi pomiędzy osiami E-F i L-M oraz trzema tężnikami pionowymi w ½, ¼ i ¾ rozpiętości. Na podporach tężnik pionowy stanowi żelbetowa ściana zewnętrzna grubości 25cm w osi II i VII połączona przesuwnie z pasem górnym dźwigarów D1 (przesuw w kierunku prostopadłym do ściany). Pas górny dźwigarów D1 i D2 zabezpieczono przed wyboczeniem z płaszczyzny tężnikami zlokalizowanymi w każdym węźle – rozstaw co 4,0m, przy podporach co 3,0m. Tężniki pełniące równocześnie rolę płatew przenoszą siły osiowe na stężenia połaciowe w osiach E-F i L-M. Tężniki/płatwie zaprojektowano jako pełnościenne z profilu IPE oraz wieszarowe – pas górny z profilu IPE, cięgna z profili C. Na rysunku nr 6 – RZUT DACHU pokazano geometrię typowej płatwi Pł1.1, skrajnej płatwi wieszarowej Pł5 wraz z opisem przyjętych przekrojów. Wzdłuż zaokrąglonych krawędzi zadaszenia stalowego występują płatwie o zmiennej rozpiętości oparte z jednej strony na dźwigarze D2, z drugiej na żelbetowej ścianie grubości 25cm.

Bezpośrednią konstrukcję nośną przekrycia dachu stanowi blacha trapezowa TR 94/255 o grubości 0,88mm oparta na płatwiach (przy attykach ze względu na worki śnieżne grubość blach zwiększono do 1,0mm). Dla blachy założono trójprzęsłowy schemat statyczny. Świetliki stanowiące równocześnie rolę klap dymowych oparto na stalowych wymianach z ceowników zimno giętych opartych na płatwiach.

Układ konstrukcyjny zadaszenia stalowego oraz zasadnicze elementy konstrukcyjne pokazano schematycznie na rysunku nr 6 – RZUT DACHU.

    - Żelbetowa konstrukcja budynku hali sportowej (budynek „A”)

Główny element nośny hali sportowo widowiskowej stanowią słupy żelbetowe o przekrojach 50x50cm, 50x80cm, 70x80cm i Ø50cm oraz ściany żelbetowe trzonów komunikacyjnych grubości 20cm, 25cm i 30cm. Elementy te utwierdzone są w ławach i płytach fundamentowych. Słupy zewnętrzne rozstawione są na okręgu co 777cm z zaburzeniami przy trzonach komunikacyjnych. Słupy wewnętrzne w strefie zaplecza (E-M/I-III) rozstawione są na siatce 6,40x5,0(5,35)m. W strefie głównego holu wejściowego (E-M/VII-IX)  na poziomie +7,45 występuje zmiana układu statycznego – słupy w osi IX opierają się na belkach wymianach stropu +7,45. 	Trzony komunikacyjne zlokalizowane są w narożnikach boiska głównego hali. Od strony boiska głównego ściana trzonu ma grubość 30cm i stanowi oparcie dla narożnej części trybun oraz skrajnego dźwigara zadaszenia stalowego. Ściany wewnętrzne trzonów w przeważającej części mają grubość 25cm, lokalnie przy szachtach instalacyjnych występuje ściana grubości 20cm.

Stropy wszystkich kondygnacji zaprojektowano jako płyty żelbetowe usztywnione belkami. Poniżej opis poszczególnych poziomów:

- strop nad piwnicą na poziomie -0,12: płyta żelbetowa grubości 25cm oparta na słupach oraz ścianach żelbetowych piwnic, w strefie między osiami J-H usztywniona belkami z uwagi na duże obciążenia użytkowe – wjazd samochodu ciężarowego na płytę boiska głównego,

- strop na poziomie +3,69: płyta żelbetowa grubości 25cm oparta na słupach  i ścianach żelbetowych, usztywniona belkami krawędziowymi,

- strop na poziomie +7,44 (+7,94): płyta żelbetowa grubości 25cm oparta na słupach i ścianach żelbetowych, usztywniona belkami krawędziowymi; w strefie nad holem wejściowym (osie E-M/VII-IX) płyta jest stropem transferowym – belki 50x150cm o rozpiętości do 11,50m w osiach literowych są podparciem dla słupów w osi IX; w strefie pomiędzy osiami C-D/IV-VI strop jest integralną częścią układu tarczowo płytowego, który stanowi konstrukcję nad przejściem z hali głównej do sali treningowej o rozpiętości od 25m do 36m (opis w punkcie 1.3.4),

- stropodach nad salą treningową na poziomi +8,44: główny element nośny stanowią żebra o przekroju 30x120cm w rozstawie co 2,05m usytuowane równolegle do krótszego boku boiska treningowego. Z jednej strony opierają się one na żelbetowej ścianie w osi A, natomiast z drugiej na tarczy TR-1. Rozpiętość żeber jest zmienna i wynosi od 13,0 do 16,0m. Pomiędzy żebrami rozpięto płytę żelbetową grubości 15cm. Dla stropodachu założono dodatkowe obciążenie o wartości 5,0kN/m2 z uwagi na możliwość pojawienia się w przyszłości funkcji użytkowej. Stropodach stanowi integralną część układu tarczowo płytowego, który stanowi konstrukcję nad przejściem z hali głównej do sali treningowej o rozpiętości od 25m do 36m (opis w punkcie 1.3.4),

- strop na poziomie +11,64: płyta żelbetowa grubości 25cm oparta na słupach i ścianach żelbetowych, usztywniona belkami krawędziowymi. W strefie pomiędzy osiami C-D/IV-VI strop stanowi integralną część układu tarczowo płytowego, który stanowi konstrukcję nad przejściem z hali głównej do sali treningowej o rozpiętości od 25m do 36m (opis w punkcie 1.3.4),

- stropodach na poziomie +15,85: płyta żelbetowa grubości 25cm oparta na słupach i ścianach żelbetowych, usztywniona belkami krawędziowymi. W strefie pomiędzy osiami C-D/IV-VI strop stanowi integralną część układu tarczowo płytowego, który stanowi konstrukcję nad przejściem z hali głównej do sali treningowej o rozpiętości od 25m do 36m (opis w punkcie 1.3.4).

    - Żelbetowa konstrukcja nad połączeniem hali głównej z salą treningową o rozpiętości od 25 do 36m (budynek „A”)

W strefie pomiędzy osiami C-D/IV-VI zaprojektowano układ tarczowo – płytowy stanowiący konstrukcję nośną nad połączeniem hali głównej z salą treningową. Układ złożony jest z trzech głównych żelbetowych tarcz nośnych TR-1, TR-2 i TR-3  połączonych ze sobą płytami stropowymi oraz  ścianami:

- TR-1 to tarcza zewnętrzna o grubości 30cm, startuje z poziomu stropodachu nad salą treningową (spód tarczy +7,00) i ma wysokość dwóch kondygnacji (korona tarczy +16,90), jest wycinkiem walca o promieniu 44,60m i jej rozpiętość w świetle podpór wynosi 36,40m. Stanowi ona oparcie dla stropodachu gęstożebrowego nad salą treningową oraz dla stropów użytkowych budynku A - poziom +7,94, +11,64, +15,85. Stropy dochodzące do tarczy są połączone z nią w sposób monolityczny co zapewnia jej przestrzenne usztywnienie. Ze względu na możliwość pojawienia się w przyszłości funkcji użytkowej na płycie stropodachu nad salą treningową, w tarczy TR-1 przewidziano otwór wejściowy o wymiarze 3,80x2,20m zlokalizowany na w środku rozpiętości (poziom spodu otworu +8,43).

- Tarcze TR-2 i TR-3 o grubości 30cm połączone są ze sobą żelbetowymi płytami na poziomie +5,00 (+5,05) i +7,94 oraz ścianami grubości 25cm w układzie promieniowym, tworzą w ten sposób układ przestrzenny pozwalający na przeniesienie obciążeń z trybun znajdujących się nad przejściem z hali głównej do sali treningowej. Tarcza TR-2 jest wycinkiem walca o promieniu 37,50m (spód na poziomie +4,80, korona na poziomie +11,64) – tarcza poza obciążeniem z trybun przejmuje również obciążenia z wyższych stropów i dachu stalowego. Tarcza TR-3 jest tarczą płaską zlokalizowaną w osi C’ – spód na poziomi +4,80, górna krawędź na poziomie +7,94.

Cały układ połączony stropami i ścianami żelbetowymi stanowi przestrzenną konstrukcję o rozpiętości od 25 do 35m. Na rys. 1 pokazano fragment trójwymiarowego modelu, z opisem głównych elementów nośnych. W załączniku obliczeniowym Z2 zamieszczono wyniki obliczeń statycznych głównych elementów układu tarczowo płytowego.

Wytyczne odnośnie wykonywania, wynikające z przyjętego schematu statycznego:

- Ze względu na geometrię układ konstrukcyjny  wymaga usztywnienia  poziomego. Jest ono zrealizowane poprzez połączenie tarcz TR-1, TR-2 i TR-3 ze ścianami trzonów komunikacyjnych poprzez żelbetowe płyty stopów +7,94 (+7,44), +11,64 oraz +15,85. W związku z tym całkowite zwolnienie podparcia opisywanego układu przestrzennego (rozszalowanie) można wykonać po wykonaniu stropu na poziomie +15,85 zawartego pomiędzy osiami C i D.

- Wykonywanie dodatkowych otworów, nie przewidzianych w projekcie wykonawczym, w tarczach TR-1, TR-2 i TR-3 musi zostać poprzedzone analizą obliczeniową weryfikującą ich wpływ na pracę układu.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie żelbetowych elementów układu tarczowo płytowego (prawidłowe ułożenie mieszanki betonowej, dbałość o jakość styków montażowych).

Tarcza TR-2

gr. 300mm

Tarcza TR-1

gr. 300mm

Tarcza TR-3

gr. 300mm

Rys. 1. Fragment modelu – układ tarczowo płytowy nad połączeniem hali głównej z salą treningową

    - Konstrukcja trybun (budynek „A”)

Bezpośrednią konstrukcję trybun stanowią prefabrykowane płyty żelbetowe o przekroju w kształcie litery „L” o wymiarach 50(52)x95cm i grubości 15cm. Wzdłuż dłuższych boków boiska głównego płyty mają stałą rozpiętość 6,40m, natomiast wzdłuż krótszego boku płyty tworzą półokrągłą widownię i ich rozpiętość wacha się w granicach 5,20 do 6,40m.

W przeważającej części prefabrykowane płyty trybun opierają się na belkach monolitycznych o przekroju 50x80cm, które opierają się na słupach żelbetowych. Wzdłuż dłuższego boku boiska belki są dwuprzęsłowe, usytuowane w osiach głównych w rozstawie co 6,40m. Ich podporę stanowią słupy w osi II, III i IV oraz VI’, VII i VIII. Na krótszym boku belki pracują jako elementy jednoprzęsłowe, oparte na słupach i ścianach trzonów komunikacyjnych grubości 30cm. Lokalnie: przy wejściach głównych na trybuny, w miejscach załamania układu trybun oraz na trybunie zlokalizowanej nad przejściem do sali treningowej płyty oparto na ścianach żelbetowych (bezpośrednio lub za pośrednictwem liniowych wsporników).

    - Żelbetowa konstrukcja budynku „B”

Główny element nośny budynku „B” stanowią słupy żelbetowe o przekrojach 40x40cm, 40x50cm, 40x60cm oraz ściany żelbetowe o grubości 20 i 25cm. Elementy te utwierdzone są w ławach i płytach fundamentowych grubości 60cm. Słupy rozstawione są w osiach pionowych co 6,0m, natomiast rozstaw osi poziomych jest zmienny i wynosi 2,6m pomiędzy osią A i B oraz 10,60m pomiędzy osią B i C. Budynek „B” rozcięty jest salą treningową głównego budynku hali sportowo widowiskowej – dylatacje zrealizowano poprzez zdwojenie konstrukcji w osiach 10 i 13.

Budynek „B” jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcję stropu nad parterem na poziomie +4,13 (lokalnie +3,63) tworzy żelbetowa płyta grubości 20cm (lokalnie 25cm) usztywniona belkami o przekroju 40x80 w osiach pionowych oraz po obwodzie płyty. Konstrukcja żelbetowej płyty stropodachu jest powtórzona. Sztywność poprzeczna budynku jest zapewniona poprzez żelbetowe ściany usztywniające grubości 25cm oraz ściany trzonów windowych o grubości 20cm.

    - Ściany (budynek „A” i „B”)

Z uwagi na konstrukcję wyróżniono następujące przegrody:

- Ściana elewacyjna budynku „A”: składa się z przeszklonej ściany osłonowej przesłoniętej panelami z blachy perforowanej, elementy mocowane są do podkonstrukcji stalowej przytwierdzonej do głównej konstrukcji żelbetowej budynku. Przekrój wg projektu architektonicznego.

- Wewnętrzne ściany działowe: wykonane z pustaków ceramicznych grubości 12cm wykończone po obu stronach tynkiem. W zależności od wysokości ściany usztywnione prętami zbrojeniowymi umieszczonymi w spoinach poziomych lub trzpieniami i wieńcami żelbetowymi.

- Ściany oddzielenia pożarowego REI 120: wykonane z pustaków ceramicznych grubości 25cm wykończone po obu stronach tynkiem.

Lokalizacja ścian wg projektu architektonicznego

    - Posadowienie

Obiekt, zgodnie z rozporządzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. „W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych”, zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

Posadowienie budynku „A” hali sportowo widowiskowej oraz budynku „B” zaprojektowano jako bezpośrednie na płytach i ławach fundamentowych. W poziomie posadowienia podłoże nośne stanowią grunty warstwy geotechnicznej Va(IL=0,3), Vb(IL=0,2) oraz lokalnie dla części podpiwniczonej Vc(IL=0,1). Fundamenty zaprojektowano zakładając odpór graniczny podłoża gruntowego obliczony dla warstwy Va – szczegóły pokazano w załączniku Z2. Nasypy niekontrolowane (warstwa III) oraz glebę (warstwa IV) występujące bezpośrednio przy powierzchni terenu należy usunąć. Charakterystyka warunków geologiczno inżynierskich oraz podstawowe wymagania odnośnie prowadzenia prac fundamentowych zostały opisane w punkcie 1.4.1 niniejszego opisu. Komplet informacji zebranych podczas badań podłoża oraz wytycznych odnośnie posadowienia zawiera dokumentacja geologiczna (opina geologiczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny) sporządzona przez GEOINŻYNIERIA Paweł Mróz.

Zaprojektowano posadowienie obiektu na płytach i ławach fundamentowych o grubości 60cm z lokalnymi pogrubieniami do 80cm. Założony poziom zera budynków +/-0.00=177,45m n.p.m. zgodnie z opracowaniem architektonicznym. Posadowienie obiektu ustalono na dwóch zasadniczych poziomach w zależności od obszaru. W strefie niepodpiwniczonej względna rzędna posadowienia wynosi około -1,60m - tj. 175,85 m n.p.m., natomiast w strefie podpiwniczonej około  -4,35 m - tj. 173,10 m n.p.m. Kryteria doboru fundamentów oraz podstawowe wyniki obliczeń statycznych pokazano w załączniku Z2. Układ fundamentów pokazano na rysunku nr 1 – RZUT PIWNIC oraz rys. nr 2 – RZUT POZIOMU 0.

Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem fundamentów należy potwierdzić przyjęte w projekcie parametry geotechniczne podłoża gruntowego. Podłoże gruntowe podlega odbiorowi przez geologa posiadającego odpowiednie uprawnienia.

BUDYNEK „A”, HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA:

Główne elementy konstrukcji takie jak: słupy, ściany trzonów komunikacyjnych, żelbetowe ściany nośne układu tarczowo płytowego nad przejściem z hali głównej do sali treningowej  posadowiono na płycie fundamentowej grubości 60cm. Słupy i ściany podpierające trybuny od strony boiska głównego hali posadowiono na ławach fundamentowych grubości 60cm.

BUDYNEK „B”:

Fundament stanowią płyty oraz ławy fundamentowe grubości 60cm. W strefie graniczącej z budynkiem „A” elementy w sposób monolityczny połączono z  płytą fundamentową budynku hali (dylatacja budynku A i B nie jest powtórzona na płytach i ławach fundamentowych).

    - Konstrukcja płyty posadzki – budynek „A” i „B”

Konstrukcję posadzki zaprojektowano jako betonową płytę posadowioną na  gruncie. W przyjętym poziomie zera budowlanego (±0,00=177,45m n.p.m.), zgodnie z badaniami gruntu, występują nasypy niekontrolowane oraz gleba do głębokości około 0,6-0,8m, które należy wymienić. Wymianę należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 1.4.1 oraz w dokumentacji geologicznej sporządzonej przez GEOINŻYNIERIA Paweł Mróz..

Wymieniony grunt pod płytą posadzki stanowi warstwę podbudowy. Wyróżniono dwa zasadnicze obszary podbudowy pod płytą posadzki:

- obszar zajęty przez płytę fundamentową głównej konstrukcji nośnej: pod posadzką należy wykonać zasyp z gruntu dobrze zagęszczonego (wymagany wskaźnik zagęszczenia 0,98, minimalny wtórny moduł odkształcenia 45MPa),

- obszar na którym nie występują fundamenty głównej konstrukcji obiektu np. boisko główne i sala treningowa: podbudowę należy wykonać z gruntu dobrze zagęszczanego o minimalnej grubości 80cm. Wtórny moduł odkształcenia tak wykonanej podbudowy przy badaniu płytą o średnicy 300mm wykonanym zgodnie z normą PN-S-02205 powinien wynosić nie mniej niż 45MPa.

W trakcie procesu budowy nie wolno dopuścić do zawilgocenia spoistych gruntów rodzimych znajdujących się pod nasypami niekontrolowanymi, które w wyniku kontaktu z wodą gwałtownie tracą parametry wytrzymałościowe. W razie konieczności podbudowę wykonać jako warstwę nieprzepuszczającą wody np. poprzez stabilizację cementem.

Płytę posadzki zaprojektowano jako betonową zbrojoną w zależności od obciążenia zbrojeniem rozproszonym lub prętami. Ze względu na możliwość wjazdu samochodu ciężarowego na płytę boiska głównego i sali treningowej grubość płyty w tych obszarach wynosi 20cm. W pozostałych częściach budynku „A” oraz w budynku „B” płyta posadzki ma grubość 15cm. W projekcie wykonawczym należy z weryfikować przyjęte obciążenia. Wykonawca posadzki zobowiązany jest sporządzić projekt warsztatowy dla płyty posadzki (zbrojenie, podział na działki robocze itp.)

    - Strefa wzdłuż osi A – możliwość posadowienia stadionu

Przewiduje się możliwość posadowienia stadionu wzdłuż osia A (wzdłuż budynku B oraz wzdłuż ściany sali treningowej). Z tego względu fundamenty budynków A i B odsunięto od osi A o minimalną wartość równą 40cm.  Konstrukcję fundamentów i sposób posadowienia elementów stadionu w strefie sąsiadującej z budynkami hali sportowo widowiskowej należy zaprojektować z uwzględnieniem ich wpływu na konstrukcję hali.

    - Elementy zagospodarowania terenu: pylony reklamowe, ściana „parawan” w osi 24’

PYLONY REKLAMOWE

Na terenie wokół projektowanej hali sportowo widowiskowej przewidziano ustawienie sześciu bliźniaczych pylonów reklamowych. Każdy z nich ma wysokość około 10m ponad poziom terenu tj. rzędna góry wykończonego pylonu 187,50m n.p.m.; rzędna góry głównej konstrukcji 186,25m n.p.m. Konstrukcję główną stanowi trzon żelbetowy o przekroju trójkąta prostokątnego o bokach 2,1x1,63m i grubości ścian równej 20cm. W środku przewidziano otwór na ewentualne instalacje – przekrój pokazano na rys. nr 2 – RZUT POZIOMU 0. Fundament każdego pylonu to stopa żelbetowa o wymiarach 4,5x4,5m i grubości 0,8m posadowiona na poziomie -1,5m poniżej poziomu terenu - tj. na rzędnych zależnych od zagospodarowania terenu od 173,5 do 176,0m n.p.m. Żelbetowy trzon pylonu umieszczono na fundamencie, tak aby środki ciężkości fundamentu i trzonu pokrywały się. W obliczeniach pylonów uwzględniono obciążenie wiatru zgodnie z normą PN-EN 1991-1-4. Lokalizacja pylonów, dokładna geometria i wykończenie według projektu architektonicznego.

ŚCIANA „PARAWAN” W OSI 24’

Na terenie wokół projektowanej hali sportowo widowiskowej przewidziano wykonanie ściany wolnostojącej stanowiącej element zagospodarowania terenu. Ściana ma wysokość około 10,0m , dokładna geometria ściany i jej lokalizacja wg projektu architektury. Ściana ma grubość całkowitą 120cm w tym 80cm na jej konstrukcję – słupy stalowe, rygle, stężenia. Ściana jest posadowiona na ławie fundamentowej o szerokości 4,5

m i grubości 0,6m połączonej monolityczne z ławami budynku. Lokalizację fundamentów pokazano na rysunku nr 2 – RZUT POZIOMU 0.

## KONSTRUKCJA OBIEKTU – SZCZEGÓŁY

    - Warunki gruntowo – wodne

Teren objęty projektem jest nierówny o wysokości bezwzględnej w granicach 177 – 180m n.p.m. Teren zajęty jest przez użytkowany budynek oraz stadion piłkarski klubu Radomiak:– obiekty przeznaczone są do wyburzenia. Morfologicznie teren stanowi fragment rozległej wysoczyzny polodowcowej w obrębie Równiny Radomskiej.

Podstawowe informacje wynikające z dokumentacji geologicznej (opina geologiczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny) sporządzonej przez GEOINŻYNIERIA Paweł Mróz:

- w trakcie badań gruntowych w podłożu stwierdzono: osady lodowcowe składające się z pospółek gliniastych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych; osady zastoiskowe wykształcone w postaci pyłów, glin pylastych, glin pylastych zwięzłych oraz iłów pylastych; osady wolnolodowcowe wykształcone w postaci piasków drobnych; osady lodowcowe starsze wykształcone w postaci glin piaszczystych;

- w podłożu stwierdzono występowanie wsiąkowej wody grawitacyjnej w postaci sączeń śródglinowych o zmiennej, przeważnie niezbyt dużej intensywności, w strefie głębokości 1,3– 5,7m. Z obecnością tych wód należy się liczyć praktycznie w ciągu całego roku, przy czym w okresach wzmożonych opadów lub roztopów wystąpią płycej i w większej ilości;

- wykonane badania laboratoryjne wody z otworu geotechnicznego nr 3 wykazały, że wody gruntowe nie są środowiskiem agresywnym w stosunku do betonu;

W trakcie analizy dokonanych badań Autorzy dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dokonali podziału gruntów na warstwy geotechniczne.

- warstwa I: nawierzchnie drogowe (bloczki betonowe, płyty chodnikowe, beton, tłuczeń)

- warstwa II: nasypy budowlane (pospółki, piaski grube, piaski średnie i drobne)

- warstwa III: nasypy niekontrolowane (żużel, glebę, piaski gliniaste, gliny piaszczyste)

- warstwa IV: gleba,

- warstwa Va: wilgotne, plastyczne gliny piaszczyste (stopień plastyczności IL=0,3)

- warstwa Vb: wilgotne, twardoplastyczne pospółki gliniaste, piaski gliniaste i gliny piaszczyste (stopień plastyczności IL=0,2)

- warstwa Vc: wilgotne, twardoplastyczne gliny piaszczyste (stopień plastyczności IL=0,1)

- warstwa Vd: mało wilgotne, półzwarte gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwięzłe (stopień plastyczności IL<=0,0)

- warstwa VIa: mało wilgotne, półzwarte pyły, gliny pylaste i gliny pylaste zwięzłe (stopień plastyczności IL<=0,0)

- warstwa VIb: mało wilgotne, półzwarte iły pylaste (stopień plastyczności IL<=0,0)

- warstwa VII: wilgotne, zagęszczone piaski drobne (stopień zagęszczenia ID=0,70)

- warstwa VIII: wilgotne, twardoplastyczne gliny piaszczyste (stopień plastyczności IL<=0,15).

Prace związane z wykonywaniem fundamentów budynków hali sportowo - widowiskowej należy prowadzić zgodnie z następującymi zasadami:

- Występujące w bezpośrednim podłożu nasypy niekontrolowane oraz gleba nie nadają się do bezpośredniego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego – nasypy niekontrolowane należy usunąć do spągu, a poziom posadowienia wyrównać chudym betonem lub podsypką piaszczysto żwirową stabilizowaną cementem, układaną na warstwie chudego betonu (warstwa gruntu wbudowanego powinna zabezpieczać grunt rodzimy przed zawilgoceniem).

- Podłoże nośne w poziomie posadowienia stanowią grunty warstwy geotechnicznej Va, Vb oraz lokalnie dla części podpiwniczonej Vc – po wykonaniu wykopu należy potwierdzić przyjęte w projekcie parametry geotechniczne, podłoże podlega odbiorowi przez geologa z odpowiednimi uprawnieniami.

- Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić z dużą ostrożnością i starannością. Nie wolno dopuszczać do zawodnienia dna wykopu fundamentowego tak wodami opadowymi jaki i z ewentualnych sączeń – grunty spoiste są wrażliwe na zawilgocenie i po nawodnieniu gwałtownie tracą parametry wytrzymałościowe.

- Zabezpieczenie wykopu przed wodami opadowymi powinno polegać na wykonaniu wykopu z pozostawieniem warstwy ochronnej o grubości 0,4m, następnie wybieraniu warstwy ochronnej w taki sposób, aby odspojona od poziomu posadowienia w danym dniu powierzchnia została niezwłocznie zabezpieczona warstwą chudego betonu o grubości 10 – 20cm oraz na ukształtowaniu odpowiednich pochyleń dna wykopu i chudego betonu, umożliwiających natychmiastowe bezpośrednie odpompowanie gromadzących się wód opadowych lub z sączeń.

Dokładny opis warunków geologiczno – inżynierskich zawarty jest w dokumentacji geologicznej (opina geologiczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny) sporządzonej przez GEOINŻYNIERIA Paweł Mróz.

Obiekt na podstawie dokumentacji geologicznej oraz rozporządzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. „W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

    - Materiały konstrukcyjne

Beton:

- Podkładowy: 							         		B15 (C12/15)

- konstrukcyjny dla fundamentów: stopy, ławy i płyty fundamentowe:	B37 (C30/37)

- konstrukcyjny dla elementów wylewanych na placu budowy:		B37 (C30/37)

- konstrukcyjny dla elementów prefabrykowanych:				B50 (C40/50)

Stal zbrojeniowa:		granica plastyczności fyk=500MPa, klasa ciągliwości B

Stal profilowa:		S355

Wszystkie materiały budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe użyte przez wykonawcę muszą posiadać obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

    - Zabezpieczenia antykorozyjne

Dla elementów żelbetowych przyjęto następujące klasy środowiska wg PN-B-03264:2002:

- wnętrza budynków 			XC1

- fundamenty			 	XC2

Zewnętrzne powierzchnie betonu stykające się bezpośrednio z gruntem należy powlec przeciwwilgociową izolacją bitumiczną .

Konstrukcje stalowe zaprojektowano w klasie 2 wg. PN-B-06200. Malowanie elementów konstrukcji stalowej powinno odbywać się w zakładzie produkcyjnym, a dostarczane elementy należy starannie zabezpieczyć na czas transportu i montażu. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania należy wykonywać zgodnie z normami oraz w sposób wymagany przez producenta farby. Wszelkie naprawy powłok malarskich muszą być wykonane w sposób gwarantujący otrzymanie oryginalnej jakości. Powierzchnie do malowania należy oczyścić do stopnia Sa 2.5 wg PN ISO 8501-1:1996.

Minimalne grubości warstw należy przyjąć jako :

- warstwa podkładowa (np. epoksydowa) 					60 µm

- warstwa nawierzchniowa (np. poliuretanowa)				60÷ 80 µm

Wyspecyfikowane w projekcie architektury elementy konstrukcji stalowej podlegające bezpośrednim wpływom atmosferycznym należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000 i EC3.

    - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowego obiektu elementy konstrukcji zaprojektowano z zachowaniem następujących klas odporności ogniowej:

- słupy żelbetowe:					R 120,

- żelbetowe ściany konstrukcyjne:			R 120,

- żelbetowe tarcze i elementy powierzchniowe	R 120,

- stropy: 						R 60,

- strop pomiędzy częścią ZL a PM:			REI 120,

- ściany szybów instalacyjnych:			REI 120,

- biegi i spoczniki żelbetowe:				R 60,

- zadaszenie hali (konstrukcja stalowa, przekrycie):	RE 30,

- ściany oddzielenia przeciwpożarowego:		REI 120

- ściana wzdłuż osi A i A’ (granica ze stadionem)	REI 120

Elementy żelbetowe zaprojektowano w odpowiednich klasach pożarowych zgodnie z normą PN-EN 1992-1-2: Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe.

Konstrukcje stalową dachu nad halą należy zabezpieczyć przeciwpożarowo np. systemem malarskim PROMAPAINT SC3 do ochrony przeciwpożarowej stali konstrukcyjnej zgodnie z aprobatą techniczną produktu – ETA-13/0356.

# ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Zestawienie obciążeń dla poszczególnych elementów zamieszczono w załączniku Z1. Obciążenia od urządzeń instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, od instalacji oddymiającej i innych instalacji należy zweryfikować na etapie projektu wykonawczego.

# OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE

Przy wykonywaniu obliczeń statycznych i wymiarowaniu konstrukcji wykorzystano następujące programy komputerowe:

- kalkulator Żelbetu, Kalkulator Fundamentów, oraz Kalkulator Murów oporowych EXPERT firmy Autodesk,

- RFEM firmy DLUBAL,

- Robot Structural Analysis Professional 2011,

- własne arkusze kalkulacyjne.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie wybranych elementów przedstawiono w załączniku Z2.

# ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

| L.p. | Nazwa Rysunku | Numer rysunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | RZUT PIWNIC | 1 |
| 2 | RZUT POZIOMU 0 | 2 |
| 3 | RZUT POZIOMU +1, PRZEKROJE | 3 |
| 4 | RZUT POZIOMU +2, | 4 |
| 5 | RZUT POZIOMU +3 | 5 |
| 6 | RZUT DACHU | 6 |

Projektował: mgr inż. Tomasz Kęcki

Sprawdzał: mgr inż. Grzegorz Skorut