ZAŁĄCZNIK Z1

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

SPIS ZAWARTOŚCI

1.	OBCIĄŻENIA DLA ZADASZENIA HALI	19

2.	OBCIĄŻENIA STROPODACHÓW ŻELBETOWYCH	20

3.	OBCIĄŻENIA DLA ŻELBETOWYCH PŁYT STROPOWYCH	21

4.	OBCIĄŻENIA DLA PŁYTY POSADZKI BOISKA I POMIESZCZEŃ WOKÓŁ BOISKA	25

5.	OBCIĄŻENIE DLA TRYBUN	27

6.	OBCIĄŻENIA OD TYPOWYCH PRZEGRÓD PIONOWYCH	28

7.	OBCIĄŻENIE GRUNTEM ŚCIAN I PŁYT FUNDAMENTOWYCH	29

8.	OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM	30

9.	OBCIĄŻENIE WIATREM	31

# OBCIĄŻENIA DLA ZADASZENIA HALI

| Dach stalowy nad halą |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | gk [kN/m2] | f | go [kN/m2] |
| OBCIĄŻENIA STAŁE |  |  |  |  |  |  |  |
| warstwy i konstrukcja połaci |  |  |  |  |  |  |  |
| membrana hydroizolacyjna | 0,010 | x | 11,00 | = | 0,11 | 1,30 | 0,14 |
| EPDM |  |  |  |  |  |  |  |
| wełna mineralna twarda | 0,20 | x | 2,00 | = | 0,40 | 1,30 | 0,52 |
| gr. 30cm |  |  |  |  |  |  |  |
| blacha trapezowa |  |  | przyjęto |  | 0,15 | 1,10 | 0,17 |
| izolacja akustyczna |  |  | przyjęto |  | 0,20 | 1,30 | 0,26 |
| sufit podwieszony i instalacje |  |  |  |  |  |  |  |
| Obc. instalacjami (wentylacja = 25kg, elektryka + nagłośnienie, pomosty technologiczne itp.) |  |  |  |  | 0,90 | 1,30 | 1,17 |
| Razem stałe |  |  |  |  | 1,76 | 1,28 | 2,26 |
| Razem stałe bez blachy |  |  |  |  | 1,61 | 1,30 | 2,09 |
| OBCIĄŻENIA ZMIENNE (wg PN-82/B-02003) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | pk [kN/m2] | f | po [kN/m2] |
| technologiczne |  |  |  |  |  |  |  |
| użytkowe równomierne |  |  |  |  | 0,50 | 1,40 | 0,70 |
| podwieszone do pasa dolnego w węzłach kratownicy |  |  | 3,00 kN |  |  |  |  |
| Razem zmienne |  |  |  |  | 0,50 | 1,40 | 0,70 |

# OBCIĄŻENIA STROPODACHÓW ŻELBETOWYCH

| Stropodach żelbetowy +15.85 (budynek A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | gk [kN/m2] | f | go [kN/m2] |
| OBCIĄŻENIA STAŁE |  |  |  |  |  |  |  |
| warstwy i konstrukcja posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| prefabrykowane płyty tarasowe | 0,050 | x | 25,00 | = | 1,25 | 1,30 | 1,63 |
| gr. 5cm, podkładki dystansowe |  |  |  |  |  |  |  |
| izolacja termiczna gr. 14cm | 0,200 | x | 0,45 | = | 0,09 | 1,30 | 0,12 |
| polistyren prefabrykowany |  |  |  |  |  |  |  |
| membrana hydroizolacyjna | 0,01 | x | 11,00 | = | 0,11 | 1,30 | 0,14 |
| EPDM |  |  |  |  |  |  |  |
| styropian "spadkowy" | 0,09 | x | 0,45 | = | 0,04 | 1,30 | 0,05 |
| gr. średnia 9cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Płyta żelbetowa zbrojona | 0,25 | x | 25,00 | = | 6,25 | 1,10 | 6,88 |
| gr.25cm |  |  |  |  |  |  |  |
| instalacje, sufit podwieszany |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | przyjęto |  | 0,50 | 1,30 | 0,65 |
| Razem stałe |  |  |  |  | 8,24 | 1,15 | 9,46 |
| Razem stałe bez ciężaru płyty |  |  |  |  | 1,99 | 1,30 | 2,59 |
| OBCIĄŻENIA ZMIENNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | pk [kN/m2] | f | po [kN/m2] |
| technologiczne |  |  |  |  |  |  |  |
| użytkowe |  |  |  |  | 2,00 | 1,30 | 2,60 |
| użytkowe w obrębie stref technicznych |  |  |  |  | 5,00 | 1,30 | 6,50 |

| Stropodach żelbetowy +8.44 (budynek A - nad salą treningową, budynek B) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | gk [kN/m2] | f | go [kN/m2] |
| OBCIĄŻENIA STAŁE |  |  |  |  |  |  |  |
| warstwy i konstrukcja posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| żwir płukany | 0,05 | x | 20,00 | = | 1,00 | 1,30 | 1,30 |
| gr. 5cm |  |  |  |  |  |  |  |
| geowółknina chłonno - ochronna |  |  | przyjęto | = | 0,25 | 1,30 | 0,33 |
| izolacja termiczna gr. 20cm | 0,200 | x | 0,50 | = | 0,10 | 1,30 | 0,13 |
| polistyren ekstrudowany |  |  |  |  |  |  |  |
| membrana hydroizolacyjna | 0,01 | x | 11,00 | = | 0,11 | 1,30 | 0,14 |
| EPDM |  |  |  |  |  |  |  |
| styropian "spadkowy" | 0,09 | x | 0,50 | = | 0,05 | 1,30 | 0,06 |
| gr. średnia 9cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Płyta/belki żelbetowe | 0,30 | x | 25,00 | = | 7,50 | 1,10 | 8,25 |
| gr. Zastępcza. 30cm |  |  |  |  |  |  |  |
| instalacje, sufit podwieszany |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | przyjęto |  | 0,50 | 1,30 | 0,65 |
| Razem stałe |  |  |  |  | 9,51 | 1,14 | 10,86 |
| Razem stałe bez ciężaru płyty |  |  |  |  | 2,01 | 1,30 | 2,61 |
| OBCIĄŻENIA ZMIENNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | pk [kN/m2] | f | po [kN/m2] |
| technologiczne |  |  |  |  |  |  |  |
| ze względu na możliwość pojawienia się funkcji / urządzenia techniczne |  |  |  |  | 5,00 | 1,30 | 6,50 |

# OBCIĄŻENIA DLA ŻELBETOWYCH PŁYT STROPOWYCH

| Strop na poziomie -0.12 - nad piwnicą (budynek A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | gk [kN/m2] | f | go [kN/m2] |
| OBCIĄŻENIA STAŁE |  |  |  |  |  |  |  |
| warstwy i konstrukcja posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| wylewka betonowa gr. 8cm, wykończona żywicą epoksydową | 0,08 | x | 24,00 | = | 1,92 | 1,30 | 2,50 |
| folia budowlana |  |  |  |  |  |  |  |
| izolacja akustyczna | 0,04 | x | 0,45 | = | 0,02 | 1,30 | 0,023 |
| płyta żelbetowa zbrojona | 0,25 | x | 25,00 | = | 6,25 | 1,10 | 6,88 |
| ściany działowe - obciążenie zastępcze |  |  |  |  |  |  |  |
| ciężar ściany działowej: |  |  |  |  |  |  |  |
| ściana z pustaków ceramicznych gr 12cm | 0,12 | x | 8,00 | = | 0,96 |  |  |
| tynk | 0,04 | x | 16,00 | = | 0,64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA: |  | 1,60 |  |  |
| wysokość ściany hs: | 3,5 | m |  |  |  |  |  |
| Obciążenie zastępcze od ścian działowych: |  |  |  |  | 1,65 | 1,30 | 2,15 |
| Razem stałe |  |  |  |  | 9,84 | 1,17 | 11,54 |
| Razem stałe bez ciężaru płyty |  |  |  |  | 3,59 | 1,30 | 4,67 |
| OBCIĄŻENIA ZMIENNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | pk [kN/m2] | f | po [kN/m2] |
| technologiczne |  |  |  |  |  |  |  |
| użytkowe w obszarze przejazdu samochodu ciężarowego |  |  |  |  | 12,00 | 1,20 | 14,40 |
| użytkowe (szatnie, toalety, pomieszczenia sanitarne ) |  |  |  |  | 4,00 | 1,20 | 4,80 |

| Strop na poziomie +3.69 (budynek A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | gk [kN/m2] | f | go [kN/m2] |
| OBCIĄŻENIA STAŁE |  |  |  |  |  |  |  |
| warstwy i konstrukcja posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| wylewka betonowa gr. 6cm, wykończona żywicą epoksydową | 0,06 | x | 24,00 | = | 1,44 | 1,30 | 1,87 |
| (lub 4cm wylewki + płytki ceramiczne w sanitariatach) |  |  |  |  |  |  |  |
| płyta żelbetowa zbrojona | 0,25 | x | 25,00 | = | 6,25 | 1,10 | 6,88 |
| instalacje, sufit podwieszany |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | przyjęto |  | 0,80 | 1,30 | 1,04 |
| ściany działowe - obciążenie zastępcze |  |  |  |  |  |  |  |
| ciężar ściany działowej: |  |  |  |  |  |  |  |
| ściana z pustaków ceramicznych gr. 12cm | 0,12 | x | 8,00 | = | 0,96 |  |  |
| tynk | 0,04 | x | 16,00 | = | 0,64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA: |  | 1,60 |  |  |
| wysokość ściany hs: | 3,5 | m |  |  |  |  |  |
| Obciążenie zastępcze od ścian działowych: |  |  |  |  | 1,65 | 1,30 | 2,15 |
| Razem stałe |  |  |  |  | 10,14 | 1,18 | 11,93 |
| Razem stałe bez ciężaru płyty |  |  |  |  | 3,89 | 1,30 | 5,06 |
| OBCIĄŻENIA ZMIENNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | pk [kN/m2] | f | po [kN/m2] |
| technologiczne |  |  |  |  |  |  |  |
| użytkowe (pom. biurowe, sala konferencyjna, bar) |  |  |  |  | 4,00 | 1,30 | 5,20 |
| użytkowe w obrębie komunikacji (napełnianie trybun, ewakuacja) |  |  |  |  | 5,00 | 1,30 | 6,50 |

| Strop na poziomie +7.44 (budynek A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | gk [kN/m2] | f | go [kN/m2] |
| OBCIĄŻENIA STAŁE |  |  |  |  |  |  |  |
| warstwy i konstrukcja posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| wylewka betonowa gr. 6cm, wykończona żywicą epoksydową | 0,06 | x | 24,00 | = | 1,44 | 1,30 | 1,87 |
| (lub 4cm wylewki + płytki ceramiczne w sanitariatach) |  |  |  |  |  |  |  |
| płyta żelbetowa zbrojona | 0,25 | x | 25,00 | = | 6,25 | 1,10 | 6,88 |
| instalacje, sufit podwieszany |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | przyjęto |  | 0,80 | 1,30 | 1,04 |
| ściany działowe - obciążenie zastępcze |  |  |  |  |  |  |  |
| ciężar ściany działowej: |  |  |  |  |  |  |  |
| ściana z pustaków ceramicznych gr. 12cm | 0,12 | x | 8,00 | = | 0,96 |  |  |
| tynk | 0,04 | x | 16,00 | = | 0,64 |  |  |
|  |  |  | SUMA: |  | 1,60 |  |  |
| wysokość ściany hs: | 3,5 | m |  |  |  |  |  |
| Obciążenie zastępcze od ścian działowych: |  |  |  |  | 1,65 | 1,30 | 2,15 |
| Razem stałe |  |  |  |  | 10,14 | 1,18 | 11,93 |
| Razem stałe bez ciężaru płyty |  |  |  |  | 3,89 | 1,30 | 5,06 |
| OBCIĄŻENIA ZMIENNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | pk [kN/m2] | f | po [kN/m2] |
| technologiczne |  |  |  |  |  |  |  |
| użytkowe (toalety, bar i zaplecze baru, pom. gospodarcze, magazyny) |  |  |  |  | 4,00 | 1,30 | 5,20 |
| użytkowe w obrębie komunikacji (napełnianie trybun, ewakuacja) |  |  |  |  | 5,00 | 1,30 | 6,50 |

| Strop na poziomie +11.64 (budynek A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | gk [kN/m2] | f | go [kN/m2] |
| OBCIĄŻENIA STAŁE |  |  |  |  |  |  |  |
| warstwy i konstrukcja posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| wylewka betonowa gr. 6cm, wykończona żywicą epoksydową | 0,06 | x | 24,00 | = | 1,44 | 1,30 | 1,87 |
| (lub 4cm wylewki + płytki ceramiczne w sanitariatach) |  |  |  |  |  |  |  |
| płyta żelbetowa zbrojona | 0,25 | x | 25,00 | = | 6,25 | 1,10 | 6,88 |
| instalacje, sufit podwieszany |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | przyjęto |  | 0,80 | 1,30 | 1,04 |
| ściany działowe - obciążenie zastępcze |  |  |  |  |  |  |  |
| ciężar ściany działowej: |  |  |  |  |  |  |  |
| ściana z pustaków ceramicznych gr. 12cm | 0,12 | x | 8,00 | = | 0,96 |  |  |
| tynk | 0,04 | x | 16,00 | = | 0,64 |  |  |
|  |  |  | SUMA: |  | 1,60 |  |  |
| wysokość ściany hs: | 3,5 | m |  |  |  |  |  |
| Obciążenie zastępcze od ścian działowych: |  |  |  |  | 1,65 | 1,30 | 2,15 |
| Razem stałe |  |  |  |  | 10,14 | 1,18 | 11,93 |
| Razem stałe bez ciężaru płyty |  |  |  |  | 3,89 | 1,30 | 5,06 |
| OBCIĄŻENIA ZMIENNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | pk [kN/m2] | f | po [kN/m2] |
| technologiczne |  |  |  |  |  |  |  |
| użytkowe (skybox) |  |  |  |  | 4,00 | 1,30 | 5,20 |
| użytkowe w obrębie komunikacji (napełnianie trybun, ewakuacja, pomieszczenie techniczne) |  |  |  |  | 5,00 | 1,30 | 6,50 |

| Strop na poziomie +4.13 (budynek B) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | gk [kN/m2] | f | go [kN/m2] |
| OBCIĄŻENIA STAŁE |  |  |  |  |  |  |  |
| warstwy i konstrukcja posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| płytki ceramiczne/wykładzina |  |  | przyjęto | = | 0,60 | 1,30 | 0,78 |
| wylewka betonowa gr. 6cm | 0,06 | x | 24,00 | = | 1,44 | 1,30 | 1,87 |
| styropian gr. 5cm | 0,04 | x | 0,45 | = | 0,02 | 1,30 | 0,02 |
| płyta żelbetowa zbrojona + belki | 0,25 | x | 25,00 | = | 6,25 | 1,10 | 6,88 |
| gr. zastępcza |  |  |  |  |  |  |  |
| instalacje, sufit podwieszany |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | przyjęto |  | 0,80 | 1,30 | 1,04 |
| ściany działowe - obciążenie zastępcze |  |  |  |  |  |  |  |
| ciężar ściany działowej: |  |  |  |  |  |  |  |
| ściana z pustaków ceramicznych gr 12cm | 0,12 | x | 8,00 | = | 0,96 |  |  |
| tynk | 0,04 | x | 16,00 | = | 0,64 |  |  |
|  |  |  | SUMA: |  | 1,60 |  |  |
| wysokość ściany hs: | 3,5 | m |  |  |  |  |  |
| Obciążenie zastępcze od ścian działowych: |  |  |  |  | 1,65 | 1,30 | 2,15 |
| Razem stałe |  |  |  |  | 10,76 | 1,18 | 12,74 |
| Razem stałe bez ciężaru płyty |  |  |  |  | 4,51 | 1,30 | 5,86 |
| OBCIĄŻENIA ZMIENNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | pk [kN/m2] | f | po [kN/m2] |
| technologiczne |  |  |  |  |  |  |  |
| użytkowe (pom. biurowe, sala konferencyjna, bar) |  |  |  |  | 5,00 | 1,30 | 6,50 |
| użytkowe w obrębie komunikacji |  |  |  |  | 5,00 | 1,30 | 6,50 |

# OBCIĄŻENIA DLA PŁYTY POSADZKI BOISKA I POMIESZCZEŃ WOKÓŁ BOISKA

| Posadzka na poziomie +/-0.00 powierzchnia użytkowa wokół boiska głównego + budynek B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | gk [kN/m2] | f | go [kN/m2] |
| OBCIĄŻENIA STAŁE |  |  |  |  |  |  |  |
| warstwy i konstrukcja posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| wylewka betonowa gr. 8cm, wykończona żywicą epoksydową | 0,08 | x | 24,00 | = | 1,92 | 1,30 | 2,50 |
| (lub 6cm wylewki + płytki ceramiczne w sanitariatach) |  |  |  |  |  |  |  |
| folia budowlana |  |  |  |  |  |  |  |
| izolacja akustyczna | 0,04 | x | 0,45 | = | 0,02 | 1,30 | 0,023 |
| płyta betonowa zbrojona zbr. rozproszonym lub prętami gr. 15cm | 0,15 | x | 25,00 | = | 3,75 | 1,10 | 4,13 |
| izolacja termiczna EPS 250-036 | 0,15 | x | 0,50 | = | 0,08 | 1,30 | 0,04 |
| podkład z chudego betonu | 0,10 | x | 25,00 | = | 2,50 | 1,30 | 3,25 |
| ściany działowe - obciążenie zastępcze |  |  |  |  |  |  |  |
| ciężar ściany działowej: |  |  |  |  |  |  |  |
| ściana z pustaków ceramicznych gr 12cm | 0,12 | x | 8,00 | = | 0,96 |  |  |
| tynk | 0,04 | x | 16,00 | = | 0,64 |  |  |
|  |  |  | SUMA: |  | 1,60 |  |  |
| wysokość ściany hs: | 6,5 | m |  |  |  |  |  |
| Obciążenie zastępcze od ścian działowych: |  |  |  |  | 3,07 | 1,30 | 3,99 |
| Razem stałe |  |  |  |  | 11,33 | 1,23 | 13,98 |
| Razem stałe bez ciężaru płyty |  |  |  |  | 7,58 | 1,30 | 9,85 |
| OBCIĄŻENIA ZMIENNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | pk [kN/m2] | f | po [kN/m2] |
| technologiczne |  |  |  |  |  |  |  |
| użytkowe (komunikacja, magazyny, pomieszczenia admin.) |  |  |  |  | 5,00 | 1,20 | 6,00 |

| Posadzka na poziomie +/-0.00 - płyta boiska i sali treningowej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | gk [kN/m2] | f | go [kN/m2] |
| OBCIĄŻENIA STAŁE |  |  |  |  |  |  |  |
| warstwy i konstrukcja posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| warstwy sportowe (np. parkiet) |  |  | założono | = | 3,00 | 1,30 | 1,30 |
| płyta betonowa zbrojona zbr. rozproszonym lub prętami gr. 20cm wykończona żywicą epoksydową | 0,20 | x | 25,00 | = | 5,00 | 1,10 | 5,50 |
| folia budowlana |  |  |  |  |  |  |  |
| izolacja termiczna EPS 250-036 | 0,15 | x | 0,50 | = | 0,08 | 1,30 | 0,06 |
| hydroizolacja |  |  |  |  |  |  |  |
| podkład z chudego betonu | 0,15 | x | 25,00 | = | 3,75 | 1,30 | 4,88 |
| Razem stałe |  |  |  |  | 11,83 | 1,22 | 14,37 |
| Razem stałe bez ciężaru płyty betonowej |  |  |  |  | 6,83 | 1,30 | 8,87 |
| OBCIĄŻENIA ZMIENNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | pk [kN/m2] | f | po [kN/m2] |
| technologiczne |  |  |  |  |  |  |  |
| użytkowe (uwzględniające możliwość wjazdu samochodu ciężarowego) + obciążenie skupione od nacisku koła o wartości 50kN |  |  |  |  | 12,00 | 1,20 | 14,40 |

# OBCIĄŻENIE DLA TRYBUN

| TRYBUNY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | gk [kN/m2] | f | go [kN/m2] |
| OBCIĄŻENIA STAŁE (wg PN-82/B-02001) |  |  |  |  |  |  |  |
| warstwy i konstrukcja trybun |  |  |  |  |  |  |  |
| żywica epoksydowa, krzesełka |  |  | przyjęto | = | 0,15 | 1,30 | 0,20 |
| płyty prefabrykowane trybun | 0,205 | x | 25,00 | = | 5,13 | 1,10 | 5,64 |
| gr. 15cm; gr. zastępcza 2,05cm |  |  |  |  |  |  |  |
| wełna mineralna twarda | 0,20 | x | 2,00 | = | 0,40 | 1,30 | 0,52 |
| izolacja akustyczna gr. 20cm |  |  |  |  |  |  |  |
| brak wykończenia trybun od spodu |  |  | przyjęto |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| instalacje, sufit podwieszany |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | przyjęto |  | 0,50 | 1,30 | 0,65 |
| Razem stałe |  |  |  |  | 6,18 | 1,13 | 7,01 |
| Razem stałe bez płyt prefabrykowanych |  |  |  |  | 1,05 | 1,30 | 1,37 |
| OBCIĄŻENIA ZMIENNE (wg PN-82/B-02003) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | pk [kN/m2] | f | po [kN/m2] |
| technologiczne |  |  |  |  |  |  |  |
| użytkowe |  |  |  |  | 4,00 | 1,30 | 5,20 |

# OBCIĄŻENIA OD TYPOWYCH PRZEGRÓD PIONOWYCH

| Ściana zewnętrzna - elewacja przeszkolona (budynek A i B) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis warstwy ściennej |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | gk [kN/m2] | f | go [kN/m2] |
| szkło gr. 2x12mm | 0,024 | x | 27,0 | = | 0,65 | 1,30 | 0,84 |
| podkonstrukcja stalowa/aluminiowa |  |  | przyjęto | = | 0,40 | 1,30 | 0,52 |
| okładzina z blachy perforowanej z systemem montażowym |  |  | przyjęto | = | 0,40 | 1,30 | 0,52 |
|  |  |  |  |  | 1,45 | 1,30 | 1,88 |

| Ściana zewnętrzna - attyka na poziomie dachu, budynek A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis warstwy ściennej |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | gk [kN/m2] | f | go [kN/m2] |
| panele elewacyjne |  |  | przyjęto | = | 0,20 | 1,30 | 0,26 |
| podkonstrukcja stalowa/aluminiowa |  |  | przyjęto | = | 0,30 | 1,30 | 0,39 |
| pustaki ceramiczne gr. 25 | 0,25 | x | 8,0 | = | 2,00 | 1,30 | 2,60 |
| słupy/belki żelbetowe |  |  | Wartość zastępcza | = | 2,50 | 1,10 | 2,75 |
| Tynk gipsowy gr. 2 cm | 0,02 | x | 12,0 | = | 0,24 | 1,30 | 0,31 |
|  |  |  |  |  | 5,24 | 1,20 | 6,31 |

| Ściana zewnętrzna budynku B od strony stadionu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis warstwy ściennej |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | gk [kN/m2] | f | go [kN/m2] |
| Tynk mineralny |  |  | przyjęto | = | 0,20 | 1,30 | 0,26 |
| Izolacja termiczna | 0,15 | x | 0,45 | = | 0,07 | 1,30 | 0,09 |
| pustaki ceramiczne gr. 25 | 0,25 | x | 8,0 | = | 2,00 | 1,30 | 2,60 |
| Tynk gipsowy gr. 2 cm | 0,02 | x | 12,0 | = | 0,24 | 1,30 | 0,31 |
|  |  |  |  |  | 2,51 | 1,30 | 3,26 |

# OBCIĄŻENIE GRUNTEM ŚCIAN I PŁYT FUNDAMENTOWYCH

| Obciążenie gruntem na fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | gk [kN/m2] | f | go [kN/m2] |
| Zasyp fundamentów |  |  |  |  |  |  |  |
| warstwa gruntu zasypowego 95cm (do wierzchu fundamentu) | 0,95 | x | 18,00 | = | 17,10 | 1,30 | 22,23 |
| Razem |  |  |  |  | 17,10 | 1,30 | 22,23 |
| Obciążenie gruntem ścian - parcie spoczynkowe (PN-88/B-02014). |
| = | 35,00 |  | deg |  |  |  |  |
| = | 19,5 |  | kN/m3 |  |  |  |  |
| w= | 10,0 |  | kN/m3 |  |  |  |  |
| = | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| K= | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| współczynniki obliczeniowe | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| Obciążenie gruntem ścian z uwzględnieniem wyporu wody |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | pk [kN/m2] | f | po [kN/m2] |
| Naziom p[kPa]= | 10,00 |  | p1 | = | 5,00 | 1,20 | 3,00 |
| Wysokość ściany h[m]= | 3,60 |  | p2 | = | 40,10 | 1,20 | 45,12 |

# OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM

| DACH PŁASKI PRZY ATTYCE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | sk [kN/m2] | f | so [kN/m2] |
| śnieg II strefa klimatyczna |  |  |  |  |  |  |  |
| dach płaski | µ1 | = | 0,8 |  |  |  |  |
| współczynnik ekspozycji | Ce | = | 1,0 |  |  |  |  |
| współczynnik termiczny | Ct | = | 1,0 |  |  |  |  |
| Wysokość n.p.m. | A | = | 178,0 | m |  |  |  |
| wartość char. obc. śniegiem | sk | = | 0,9 | kN/m2 |  |  |  |
| obc. w trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej |  |  |  | = | 0,72 | 1,5 | 1,08 |
| Razem śnieg bez uwzględnienia zasp |  |  |  |  | 0,72 |  | 1,08 |
| dodatkowe obciążenie wzdłuż attyki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sk | = | 0,9 | kN/m2 |  |  |  |
| h - wysokość attyki | h | = | 5,0 | m |  |  |  |
| ls=2h oraz 5m<ls<15m, ls- zasięg zaspy | ls | = | 10,0 | m |  |  |  |
| współczynniki kształtu dachu µ1 i µ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| dach płaski | µ1 | = | 0,8 |  |  |  |  |
| ciężar objętościowy śniegu |  | = | 2,0 | kN/m3 |  |  |  |
| współczynnik kształtu dachu uwzględniający wpływ attyki 0.8<µw<2.0 | µ2 | = | 2,0 |  |  |  |  |
|  | µśr | = | 1,4 |  |  |  |  |
| Obc. maksymalne w pasie ls od attyki |  |  |  |  | 1,80 | 1,5 | 2,70 |
| Obc. średnie w pasie ls od attyki |  |  |  |  | 1,26 | 1,5 | 1,89 |

# OBCIĄŻENIE WIATREM

Ze względu na znikomy wpływ na główną konstrukcję nośną w obliczeniach pominięto obciążenie wiatrem. Obciążenie uwzględniono dla ścian wolnostojących i wysokich attyk. Elementy elewacji i inne elementy mocowane do głównej konstrukcji nośnej zostaną zaprojektowane z uwzględnieniem oddziaływania od wiatru. Poniżej zestawienie dla attyki budynku A:

| wiatr: I strefa, teren A H= | 180 |  | m n.p.m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qk= | 0,25 |  | kPa |  |  |
| Ce= | 1,00 |  | dla H<10 m |  |  |
| Ce= | 1,20 |  | dla 10<H<20 m |  | 20 |
| Ce= | 1,23 |  | dla 20<H<40 m |  | 22 |
| Ce= | 1,57 |  | dla H=50m |  | 50 |
| = | 1,80 |  |  |  |  |

| Obciążenie wiatrem attyki |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj obciążenia powierzchniowego |  |  |  |  | Obc. | Wsp. | Obc. |
|  |  |  |  |  | char. | obc. | obl. |
|  |  |  |  |  | wk [kN/m2] | f | wo [kN/m2] |
|  | Cp | = | 1,60 |  |  |  |  |
| dla 20<H<40 m |  |  |  |  | 0,89 | 1,5 | 1,34 |

KONIEC